PAGE  

1. Šūvio garso slopinimo būdas, pagrįstas parako užtaiso dujų srauto slėgio sumažinimu išsiplėtimo kameroje,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad :

išėjusi iš šaunamojo ginklo vamzdžio kulka praeina užtvarą ir kūginę piltuvo formos pertvarą;

 dujų srauto dalis, judanti tiesiogiai paskui kulką, atskiriama užtvara;

išsiveržęs iš šaunamojo ginklo vamzdžio parako užtaiso dujų srautas pasiskirsto išsiplėtimo kameroje ir dalis jo išeina per užpakalinę išsiplėtimo kameros angą, o kita dalis - per priekinį išsiplėtimo kameros žiedinį plyšį. 
2. Šūvio garso slopintuvas, turintis išsiplėtimo kamerą (1), kurioje sumontuotos sujungimo mova (2), užtvara (3) ir pertvara (4),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad : 
išsiplėtimo kamera (1) padaryta kaip plonasienis vamzdis (7) su atvirais galais;

vamzdžio (7) viename gale įmontuota sujungimo mova (2), kitame - kūginė piltuvo formos pertvara (4), o tarp jų –rutulinė užtvara (3), kurios pritvirtintos prie vamzdžio (7) plonais laikikliais (12-15);

tarp vamzdžio (7) vidinės sienelės ir sujungimo movos (2) bei rutulinės užtvaros (3) yra atvira erdvė, o tarp vamzdžio (7) vidinės sienelės ir kūginės piltuvo formos pertvaros (4) – žiedinis plyšys (16);

rutulinė užtvara (3) susideda iš korpuso (9) ir jame patalpinto rutulio (10) su centrine kiauryme (10a);

rutulys (10) turi pasukimo kojelę (11), kuri sujungta su pasukimo (5) ir grąžinimo (6) mechanizmais. 
3. Slopintuvas pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad:

pasukimo mechanizmas (5) padarytas kaip traukė (17) su vėliavėle (19), kurios vienas galas šarnyriškai privirtintas prie pasukimo kojelės (11), o kitas įstatytas į kreipiančiają (18), pritvirtintą prie vidinės vamzdžio (7) sienelės;

grąžinimo mechanizmas (5) turi grąžinimo spyruoklę (21) pastatytą ant štoko (20), kuris šarnyriškai sujungtas su pasukimo kojele (11);

grąžinimo spyruoklė (21) su štoku (20) sumontuoti išorinėje vamzdžio (7) dalyje. 
4. Slopintuvas pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad žiedinio plyšio (16) plotis tarp vamzdžio (7) vidinės sienelės ir kūginės piltuvo formos pertvaros (4) gali būti 1-4 mm. 

