1. Hidrodinaminis generatorius takių terpių apdorojimui, sudarytas iš korpuso, antgalio srovei formuoti ir korpuse konsoliškai prieš terpės judėjimą užtvirtintos plokštės – rezonatoriaus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad korpusas pagamintas vamzdžio formos, o plokštė – rezonatorius turi du išsikišimus, lanko forma užlenktus į priešingas puses tokiu būdu, kad glaudžiai priglunda prie vidinio vamzdžio paviršiaus, sudarydami plokštės įtvirtinimą.

2. Vidinis reaktoriaus įrenginys dujų ir skystos terpių sąveikai, sudarytas iš atraminėse grotelėse galais įtvirtintų ir po ja išdėstytų kontaktinių įrenginių, kiekvienas iš kurių sudarytas iš vertikalių vamzdinių nuleidimo ir pakėlimo elementų, tarp savęs sujungtų U formos to paties diametro vamzdiniu elementu, be to nuleidimo elementas pagamintas užaklintas iš viršaus su įėjimo kiaurymėmis skysčiui ir dujoms ant viršutinės dalies šoninio paviršiaus, o pakėlimo elementas turi kiaurymę ant atraminių grotelių dujų – skysčio mišiniui pašalinti,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kontaktinis įrenginys arti vamzdinio nuleidimo elemento įėjimo kiaurymių turi hidrodinaminį generatorių, apimantį vamzdžio formos korpusą, kuris yra dalis nuleidimo elemento, antgalį srovei formuoti ir korpuse prieš terpės judėjimą konsoliškai užtvirtintą plokštę – rezonatorių su dviem išsikišimais, lanko forma užlenktais į priešingas puses taip, kad jie glaudžiai priglunda prie vamzdžio vidinio paviršiaus, formuodami plokštės tvirtinimą.

3. Vidinis reaktoriaus įrenginys dujų ir skystos terpių sąveikai, sudarytas iš atraminėse grotelėse galais įtvirtintų ir virš jos išdėstytų kontaktinių įrenginių, kiekvienas iš kurių sudarytas iš vertikalių vamzdinių pakėlimo ir nuleidimo elementų, tarp savęs sujungtų U formos to paties diametro vamzdiniu elementu, be to pakėlimo elementas ant atraminių grotelių turi kiaurymę skysčiui ir dujoms pašalinti, o nuleidimo elementas pagamintas užaklintas iš apačios su išėjimo kiaurymėmis dujų – skysčio mišiniui ant apatinės dalies šoninio paviršiaus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kontaktinis įrenginys arti vamzdinio pakėlimo elemento įėjimo kiaurymės turi hidrodinaminį generatorių, apimantį vamzdžio formos korpusą, kuris yra dalis pakėlimo elemento, antgalį srovei formuoti ir korpuse prieš terpės judėjimą konsoliškai užtvirtintą plokštę – rezonatorių su dviem išsikišimais, lanko forma užlenktais į priešingas puses taip, kad jie glaudžiai priglunda prie vamzdžio vidinio paviršiaus, formuodami plokštės tvirtinimą.

