1. Bangolaidinis moduliatorius, susidedantis iš bangolaidžio, metalinių kontaktų ir nuolatinės srovės šaltinio,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad cilindrinės formos bangolaidis (4) pagamintas iš silicio karbido (SiC), kurio santykinė dielektrinė skvarba priklauso nuo temperatūros, SiC bangolaidžio (4) galai suformuoti kūgiškai ir įstatyti į metalinius bangolaidžius (1), ir visa konstrukcija sujungta su nuolatinės srovės šaltiniu (3).

2. Bangolaidinis moduliatorius pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad cilindrinio bangolaidžio spindulys yra diapazone nuo 15 mm·GHz iki 90 mm·GHz.

3. Bangolaidinis moduliatorius pagal 1 ar 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad nuolatinės srovės šaltinio (3) laidai prijungti prie konstrukcijoje padarytų metalinių įbrėžų (2).

