1. Rinkinys transportavimo dėžei (1), skirtai temperatūrai jautriems gaminiams transportuoti, ypač medikamentams ir medicinos produktams, su šaldymo dėže, susidedančia iš apatinės dalies (3), apimančios pagrindą (4), priekinę sieną (5), galinę sieną (6) ir dvi šonines sienas (7), kurios kartu su standžiai užmaunamu dangčiu (8) apriboja kvadratinę vidinę talpyklą (9), skirtą gaminiams laikyti,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šaldymo dėžės apatinė dalis (3) ir dangtis (8) pagaminti iš poliuretano ir turi bent vieną pirmąją šaldymo bateriją (13) ir bent vieną antrąją šaldymo bateriją (16), kur pirmoji šaldymo baterija (13) ir antroji šaldymo baterija (16) užpildyta skirtingais aušinimo skysčiais, skirtais suderinimui su įvairiais išorinės aplinkos temperatūros diapazonais ir, be to, šaldymo dėžėje yra bent vienas pirmasis lizdas, skirtas pirmajai šaldymo baterijai (13) bei bent vienas antrasis lizdas, skirtas antrajai šaldymo baterijai (16).

2. Rinkinys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad rinkinio sudėtyje yra viena pirmoji šaldymo baterija (13), skirta suderinimui su viršutiniu išorinės aplinkos temperatūros diapazonu ir dvi antrosios šaldymo baterijos (16), skirtos suderinimui su apatiniu išorinės aplinkos temperatūros diapazonu, be to šaldymo dėžėje yra vienas pirmasis lizdas, skirtas pirmajai šaldymo baterijai (13) ir du antrieji lizdai, skirti dviem antrosioms šaldymo baterijoms (16).

3. Rinkinys pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pirmoji ir antroji šaldymo baterijos turi skirtingus matmenis.

4. Rinkinys pagal 2 arba 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pirmoji šaldymo baterija (13) yra vandens akumuliatorius, o antroji šaldymo baterija (16) yra parafino akumuliatorius.

5. Rinkinys pagal bet kurį iš ankstesnių 2-4 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pirmąjį lizdą sudaro du išsikišimai (10), kurie suformuoti atitinkamai ant priešais vienas kitą esančių apatinės dalies (3) sienų (7) pusių, atsuktų į vidinę talpyklą (9) ir tarnauja kaip į šaldymo dėžę įdedamos pirmosios šaldymo baterijos (13) atrama.

6. Rinkinys pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad išsikišimai (10) iš esmės prasideda nuo apatinės dalies (3) pagrindo (4) ir tęsiasi iki dangčio (8), paliekant po dangčiu pirmosios šaldymo baterijos (13) storio tarpą.

7. Rinkinys pagal 5 arba 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pirmoji šaldymo baterija (13) yra plokštelinės konstrukcijos ir tęsiasi per visą dangčio (8) pusę, nukreiptą į vidinę talpyklą (9).

8. Rinkinys pagal bet kurį iš 5-7 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad išsikišimai (10) tęsiasi beveik per visą šoninių sienų (7) ilgį, be to, tarp išsikišimų (10) ir priekinės sienos (5) bei galinės sienos (6) yra atitinkamas tarpas, kad tarp išsikišimų (10) ir galinės sienos (6) bei tarp išsikišimų (10) ir priekinės sienos (5) atitinkamai susidarytų antrasis lizdas, skirtas atitinkamai antrajai šaldymo baterijai (16).

9. Rinkinys pagal 8 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dvi antros šaldymo baterijos (16) išsidėstę per visą galinės sienos (6) ar priekinės sienos (5) plotį ir aukštį.

10. Rinkinys pagal bet kurį iš ankstesnių 5-9 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad išsikišimų (10) į dangtį.(8) nukreiptos viršutinės pusės turi griovelio formos įdubas (11), kurios eina lygiagrečiai su priekine siena (5) ir galine siena (6).

11. Rinkinys pagal 10 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad griovelio formos įdubos (11) tolygiai pasiskirstę per šoninių sienų (7) ilgį.

12. Rinkinys pagal 10 arba 11 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad į vidinę talpyklą (9) atsuktoje pagrindo (4) pusėje taip pat suformuotos griovelio formos įdubos, be to, pagrindo (12) griovelio formos įdubos yra išdėstytos lygiagrečiai priekinei sienai (5) ir galinei sienai (6) bei išdėstytos atitinkamoje plokštumoje, praeinančioje per atitinkamą išsikišimo (10) griovelių formos įdubą (11).

13. Rinkinys pagal bet kurį iš ankstesnių 1-12 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apatinė dalis (3) ir dangtis (8) pagaminti iš putų poliuretano.

14. Rinkinys pagal bet kurį iš ankstesnių 1-13 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ant apatinės dalies (3) į vidinę talpyklą (9) atsuktos pusės yra polietileno įdėklas.

15. Rinkinys pagal bet kurį iš ankstesnių 1-14 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apatinė dalis (3) ir įdėklas yra tvirtai sujungti.

16. Rinkinys pagal bet kurį iš ankstesnių 1-15 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad rinkinio sudėtyje yra transportavimo konteineris (2), skirtas šaldymo dėžei laikyti.

17. Rinkinys pagal bet kurį iš ankstesnių 1-16 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad transportavimui skirtas konteineris (2) pagamintas iš polipropileno.

18. Įrenginys, apimantis rinkinį pagal bet kurį iš ankstesnių 1-17 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad į šaldymo dėžę įdedamų šaldymo baterijų (13; 16) aušinimui numatytas šaldytuvas-šaldiklis (17), be to šaldytuvą-šaldiklį (17) galima sureguliuoti pagal nustatytą naudojamų šaldymo baterijų (13; 16) temperatūrą.

19. Įrenginys pagal 18 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šaldytuvas-šaldiklis (17) sukonstruotas kaip šaldytuvas-šaldiklis su oro cirkuliacija.

20. Įrenginys pagal 19 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šaldytuvas-šaldiklis (17) turi daug lentynų, skirtų šaldymo baterijoms (13; 16) laikyti, o šaldytuvo-šaldiklio (17) galinė siena (20) kiekvienai lentynai turi atitinkamą ventiliacijos angą (21).

