Skysčių injektavimo į gręžinį būdas, apimantis skysčio padavimą per vamzdį,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad skystį įleidžia per vamzdį, panardintą tokiame gylyje, kuriame dėl slėgio nebeišsiskiria skystyje ištirpusios dujos ir šiame vamzdyje (apatinėje ar viršutinėje jo dalyje) įrengia atbulinį vožtuvą, neleidžiantį ištekėti skysčiui, sustojus srautui.

