PAGE  

1. Energiją taupantis individualios ventiliacijos su daugiapakope rekuperacija būdas, kuriame: vienos patalpos tiekiamo ir šalinamo oro srautus stumia atskiri ventiliatoriai, abiejų srautų temperatūras tarpusavyje suartina, bet srautų nesumaišo, rekuperatorius, kiekvieną srautą reikiamu keliu nekreipia nesusisiekiantys oro kanalai, o visus elementus talpina bendras korpusas, į kurį šalinamas ir paduodamas oras įeina ir išeina pro atskiras angas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kiekvienas iš abiejų srautų nuosekliai, bet priešinga eilės tvarka, pereina daugelio (ne mažiau trijų) rekuperatorių grandinę.
2. Energiją taupantis individualios ventiliacijos su daugiapakope rekuperacija įrenginys, susidedantis iš vienos patalpos oro apdorojimo mazgus talpinančio korpuso su atskiromis tiekiamo ir šalinamo oro įėjimo ir išėjimo angomis, bei viduje išdėstytais nesusisiekiančiais tiekiamo ir šalinamo oro kanalais, turinčiais atskirus ventiliatorius, bei besijungiančiais su atskirais rekuperatoriaus, užtikrinančio oro srautų šiluminį kontaktą be jų sumaišymo, kanalais,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tiekiamo i šalinamo oro kanaluose yra daug (ne mažau trijų) rekuperatorių, išdėstytų taip, kad tiekiamo ir šalinamo oro kanalai jungtų tuos pačius rekuperatorius nuosekliai, bet priešinga eilės tvarka srauto tekėjimo krypčių atžvilgiu.
3. Įrenginys pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kiekvieno srauto kiekį užtikrinantys ventiliatoriai išskaidyti į keletą srauto atžvilgiu nuosekliai veikiančių ventiliatorių.

4. Įrenginys pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ventiliatoriai patalpinti rekuperacijos pakopų grandinės viduje, ar turi kitas triukšmų mažinimo priemones.

5. Įrenginys pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ventiliatoriai turi automatinį, ar ranka valdomą sukimosi greičio reguliatorių, bei oro įėjimų ir išėjimų angos turi automatines, ar ranka uždaromas ir atidaromas užsklandas.
6. Įrenginys pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ventiliacijos įrengimų mazgai išdėstyti vertikaliai, o ventiliacijos kanalų formos su nuolydžiais, aptakios ir turi atsiradusio skysčio savaiminio pasišalinimo angas.

7. Įrenginys pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad oro įėjimų ir išėjimų angose, bei ortakiuose yra teršalų sulaikymui ir kaupimuisi skirti elementai.

8. Įrenginys pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apatinė šalinamo oro kanalo dalis turi konstrukcinius komponentus skirtus rankiniam, ar automatiniam susidariusio ledo atitirpinimui.
9. Įrenginys pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad korpuse turi šilumos įzoliavimui skirtas priemones.

10. Įrenginys pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad korpuse yra papildomi komponentai, skirti supaprastintam daugkartiniam išėmimui ir įdėjimui, bei po išėmimo likusios angos panaudojimui, kaip įprastos orlaidės - neardant ir nesusilpninant bendros konstrukcijos, kurioje įrenginys įmontuotas.
