1. Buitinis kietojo kuro katilas su dujų deginimo degikliu, susidedantis iš korpuso viduje įrengtos pakuros, degimo kameros, dujų deginimo degiklio, oro padavimo elementų, šilumokaičio ir dūmtraukio,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pakura, į kurią paduodamas pirminis oro kiekis per sklendę, įtaisytą pakuros durelėse, tiesiogiai sujungta su metaliniu degikliu, sudarytu iš dvisienio korpuso su tuščiaviduriu kanalu ir sumontuotu degimo kameroje; be to, metalinio degiklio korpuse įrengtos angos: viena išorinėje degiklio korpuso sienelėje antrinio oro kiekio padavimui iš aplinkos tarp degiklio sienelių, kitos angos – įkaitusio antrinio oro kiekio išėjimui į degiklio kanalą; be to, į metalinio degiklio kanalą pakuros pusėje įstatytas metalinis žiedelis, sumažinantis degių dujų įėjimo į kanalą ertmę.
2. Buitinis kietojo kuro katilas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad prieš degiklį pakuros pusėje įrengtas papildomo oro kiekio padavimo vamzdelis.
3. Dujų deginimo būdas, deginant susidariusį dujų mišinį degiklyje,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad antrinis oro kiekis iš aplinkos, patekęs pro degiklio išorinės sienelės angą tarp degiklio sienelių, judėdamas link vidinės sienelės angų nuo įkaitusių degiklio sienelių įkaista, ir įkaitęs pro degiklio vidinės sienelės angas išsiveržia į degiklio kanalą, kur maišosi su degiom dujom, patekusiom į jį iš degimo kameros pro metalinį žiedelį, sudarydamas degų mišinį, deginamą degiklio kanale.

4. Dujų deginimo būdas pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad papildomą oro kiekį į degiklį paduoda prieš jį įrengtu oro padavimo vamzdeliu.

