1. Kampų matavimo prietaiso kalibravimo būdas, apimantis kalibravimo plokštelės tvirtinimą ant kalibruojamo prietaiso, fotogrametrinių duomenų gavimą dviem arba viena skaitmenine fotokamera ir duomenų apdorojimą kompiuterine programa,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad padengtą markėmis (taškais) kalibravimo plokštelę (2) tvirtina ant sukamosios kalibruojamojo prietaiso dalies (1), kalibruojamo prietaiso sukamosios dalies kampinę padėtį gauna fotogrametriškai pagal fotonuotraukas, nustačius kalibravimo plokštelės markių trimates (erdvines) koordinates ir per jas kompiuterine programa nubrėžus vidutinę plokštumą, minėtosios plokštumos padėtį kompiuterinėje programoje lygina su kitos kalibruojamojo prietaiso kampinės padėties vidutine plokštuma ir tokiu būdu nustato erdvinį kampą tarp minėtųjų plokštumų.

2. Kampų matavimo prietaiso kalibravimo būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kampo etaloną sukuria kompiuterinėje specializuotoje programoje.

3. Kampų matavimo prietaiso kalibravimo būdas pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dėl erdvinio kampo nustatymo tarp plokštumų kompiuterinėje programoje kalibravimo plokštelę (2) tvirtina taip, kad ji būtų matoma abiejų fotokamerų (3) viso kalibravimo metu. 

4. Kampų matavimo prietaiso kalibravimo būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad nekeičiant kalibravimo plokštelės (2) padėties kalibruoja tiek horizontalius, tiek ir vertikalius kalibruojamojo prietaiso matuojamus kampus.

5. Kampų matavimo prietaiso kalibravimo būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kalibravimo duomenis apdoroja vėliau tinkamoje vietoje, kur yra kompiuteris su reikiama programine įranga.

