1. Sūkurinis sraigtas, susidedantis iš dviejų ar daugiau menčių,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad mentės viena kitos atžvilgiu išdėstytos lygiagrečiai, tarpusavyje sujungtos briaunomis, o menčių briaunose padaryti išpjovimai-manipuliatoriai išdėstyti dviejų trečdalių mentės ilgio intervale, nuo drūtgalio. 

2. Sūkurinis sraigtas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad išpjovimai yra trikampio arba pusmėnulio formos.

3. Sūkurinis sraigtas pagal 1, 2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad mentėse dviejų trečdalių intervale nuo mentės drūtgalio yra atlikti skersiniai lenkimai, kurių kampas yra nuo 5 iki 45 laipsnių.

4. Sūkurinis sraigtas pagal 1-3 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sraigto mentės viena kitos atžvilgiu gali būti pasuktos 0-50 laipsnių kampu pagal išilginę ašį.

