1. Ventiliacijos kanalų valymo, dezinfekavimo ir biologinio apdorojimo būdas, kurį sudaro kanalų vidinio paviršiaus gramdymas, apdorojimas šarminiu preparatu, rūgštine medžiaga ir biologiškai,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vidinį paviršių mechanizuotai gramdo šepečiais, apdoroja 3-10 ( stipriai šarminiu preparatu, dezinfekuoja 3-10 ( rūgštine medžiaga, biologiniam apdorojimui naudoja selektyviniu būdu išaugintus mikroorganizmus.

2. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vamzdžių vidinį paviršių apdoroja 3-10 ( stipriai šarminiu preparatu, kurio veiklioji medžiaga – 25-30 ( natrio hidroksido, 4-5 ( fosfonatų, 4-5 ( nejoninių tenzidų, 4-5 ( polikarboksilatų.

3. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apdoroja 3-10 ( rūgštine medžiaga, kurios veiklioji medžiaga – 33-35 ( fosforo rūgšties, 4-5 ( nejoninės aktyvios paviršiaus medžiagos.

4. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad biologinį apdorojimą atlieka medžiaga, sudaryta iš nepatogeninių gyvybingų bakterinių kultūrų, pasižyminčių „šliaužimo“ efektu neprieinamose ar sunkiai prieinamose vietose.

