1. Pastato apšildymo būdas, naudojant saulės kolektorius,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pirmąjį saulės kolektorių montuoja oro tarpe, esančiame tarp išorinės pastato dalies ir vidinės pastato dalies, priešais minėtą kolektorių pietinėje namo sienoje įstato langą su dvigubu stiklinimu ir žaliuzėmis, antrąjį saulės kolektorių montuoja ant pietinio stogo šlaito ir vamzdžiais jungia su šilumos kaupikliu, kurio viršutinėje dalyje išdėsto šilumos ėmiklį.

2. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad išorinė pastato dalis turi 100 mm storio šilumos izoliaciją.

3. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vidinė pastato dalis turi 200 mm storio šilumos izoliaciją.

4. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pirmojo kolektoriaus vamzdžių kontūrą užpildo juodai dažytu neužšąlančiu skysčiu.

5. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pirmąjį kolektorių gamina iš PEX vamzdžio.

6. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad abu kolektorius išdėsto pietinėje pastato pusėje.

