1. Daugiafunkcinis elektros skaitiklis, kurį sudaro vienfazis arba trifazis elektros energijos matuoklis su įtampos rite, vartotojo prijungimo kontaktų kaladėlė ir apsaugos nuo neapskaitytos elektros energijos vartojimo modulis,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad daugiafunkcinis elektros skaitiklis yra sudarytas iš automatinio jungiklio, įtampos indikatoriaus su šviesos indikacija, termokompensuotos srovės transformatoriaus su dviem pirminėmis apvijomis, iš kurių viena yra fazinė, o kita nulinė, ir viena antrine apvija, procesoriaus su programine įranga, skaitmeninio indikatoriaus su ekranu, nuotolinio abipusio komutavimo modulio su antena ir apsaugos nuo neapskaitytos elektros energijos vartojimo modulio, susidedančio iš srovės įtampos transformatoriaus su dviem pirminėmis apvijomis, iš kurių viena yra fazinė, o kita nulinė, ir viena antrine apvija, kurios galai sujungti su procesoriaus įvadu ir tilteliniu srovės lygintuvu, prie kurio pastoviosios srovės kontaktų lygiagrečiai prijungtas elektrolitinis kondensatorius, kuriam lygiagrečiai prijungtas elektromechaninis aktyvatorius su slenkstine valdymo schema, o prie automatinio jungiklio įvado kontaktų yra prijungti tiekėjo elektros tinklo fazinis ir nulinis laidai, įtampos indikatorius su šviesos indikacija, rodančia tiekimo įtampą, ir procesoriaus įvado jungiamieji laidai įtampai matuoti, prie automatinio jungiklio išvado fazinio ir nulinio kontaktų yra prijungti srovės įtampos transformatoriaus pirminių fazinės ir nulinės apvijų vieni galai, kiti apvijų galai yra sujungti su termokompensuotosios srovės transformatoriaus pirminių fazinės ir nulinės apvijų pradžiomis, o antri apvijų galai yra sujungti su vienfazio arba trifazio elektros energijos matuoklio įvado kontaktais, be to, su procesoriaus įvadais yra sujungti termokompensuotos srovės transformatoriaus antrinės apvijos galai ir abipusio komutavimo modulio išvadas, o su išvadais yra sujungtas abipusio komutavimo modulio įvadas ir etelektromechaninis aktyvatorius su slenkstine valdymo schema, be to, viskas yra įtaisyta viename korpuse.

2. Daugiafunkcinis elektros skaitiklis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad procesoriuje yra įrenginiai tiekiamos įtampos ir srovės stiprio, tiekiamos ir grįžtamosios srovių stiprių skirtumo vertėms matuoti, vartojamajai galiai ir suvartotai elektros energijai skaičiuoti, vartojamosios galios, įtampos, srovės stiprio, tiekiamos ir grįžtamosios srovių stiprių skirtumo leistinoms vartoti vertėms įvesti ir keisti, matavimo ir skaičiavimo duomenims perduoti skaitmeniniam indikatoriui pavaizduoti ekrane ir nuotoliniam abipusio komutavimo moduliui, matavimo ir skaičiavimo duomenims kaupti ir palyginti su iš anksto nustatytomis jų leistinomis vertėmis, valdymo vykdymo komandoms suformuoti, pažeidus bent vieno iš anksto įvestą kontroliuojamo parametro nustatytą leistiną vertę arba atsiradus tiekiamos ir grįžtamosios srovių stiprių skirtumui, kai pradedama naudoti neapskaityta elektros energija, priimtoms nuotolinėms ir suformuotoms valdymo vykdymo komandoms perduoti elektromechaniniam aktyvatoriui su slenkstine valdymo schema išjungti automatinį jungiklį.

3. Daugiafunkcinis elektros skaitiklis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad daugiafunkcinio elektros skaitiklio išorinis įvadas yra automatinio jungiklio įvado kontaktai, o jo išorinis išvadas yra elektros energijos matuoklio išvado kontaktai.

4. Daugiafunkcinis elektros skaitiklis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad elektros energijos matuoklis yra indukcinis arba elektroninis.

5. Daugiafunkcinis elektros skaitiklis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad srovės įtampos transformatorius ir termokompensuotos srovės transformatorius yra vienfazis arba trifazis. 

