PAGE  

1. Radijo valdomo modelio judėjimo krypties distancinio valdymo būdas, naudojantis standartinė modelių radijo valdymo sistemą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad nustatyta modelio judėjimo kryptimi įrengia vieną ar daugiau infraraudonųjų spinduolių, be to modelyje išdėsto kryptingus infraraudonuosius daviklius, o infraraudonųjų daviklių signalų amplitudžių skirtumą sumuoja su proporcingo modelio judėjimo krypties valdymo signalu.

2. Radijo valdomo modelio judėjimo krypties distancinio valdymo būdas, pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad infraraudonųjų spinduolių spinduliavimas yra impulsinis. 
3. Radijo valdomo modelio judėjimo krypties distancinio valdymo būdas, pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad nustatytą judėjimo kryptį pažymi atspindžio infraraudonąja spinduliuote. 
