1. Cilindrinis užraktas, turintis cilindro formos korpusą, su plokščiu raktu, skirtu cilindriniam užraktui užrakinti / atrakinti,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad cilindrinis užraktas yra sudarytas iš cilindrinės šerdies (2) su rakto kanalu (21) ir įmontuotas korpuso cilindro formos (1) ertmėje, kurioje vienas po kito einančiose kiaurymėse yra išdėstyti spyruoklėmis įveržti blokavimo kaiščiai (11), susiliečiantys su cilindrinės šerdies (2) tose pačiose kiaurymėse išdėstytais raktu stumdomais kaiščiais (23), valdomais pirmąja rakto išpjovų kombinacija (31), esančia pirmoje siauresnėje plokščio rakto (3) pusėje, tuo tarpu antrąja rakto išpjovų kombinacija (32), esančia antroje siauresnėje rakto pusėje (3), nustatomos pirmosios pjautuvo formos geležčių (4) pusės, kurios yra įstatytos lenktuose grioveliuose (24) ant cilindrinės šerdies (2) perimetro ir spyruoklės (44) spaudžiamos susiliečia su antrąja rakto išpjovos kombinacija (32), kai kitas spyruoklės galas remiasi į cilindrinę šerdį (2), o pjautuvo formos geležtės (4) išoriniame perimetre turi atblokuojančias įpjovas (41), per kurias radialine kryptimi yra išstumiama išilginė blokavimo skląstis (26), įmontuota radialine kryptimi cilindrinėje šerdyje (2) ir veikianti kartu su išilginiu blokavimo grioveliu (13), suformuotu korpuso (1) cilindro formos ertmėje, kur vidiniame pjautuvo formos geležtės (4) perimetre yra kilpelė (42), skirta susikabinimui su pirmuoju spyruoklės (44) galu, kai antras spyruoklės (44) galas yra fiksuotas cilindrinėje šerdyje (2) suformuotoje įpjovoje (27).

2. Cilindrinis užraktas su plokščiu raktu pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įpjova (27) yra suformuota kaip aklina kiaurymė, kurios ašis yra lygiagreti raktu stumdomo kaiščio (23) prapjovos (22) ašiai, ir kuri išeina į lenktą griovelį (24). 

3. Cilindrinis užraktas su plokščiu raktu pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jo antroje pjautuvo formos geležtės pusėje (4) yra blokuojantis elementas (43), pritaikytas bent jau stabdomojo prisilietimo prie gretimo raktu stumdomo kaiščio (23) sukūrimui. 
4. Cilindrinis užraktas su plokščiu raktu pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad blokuojantis elementas (43) yra išpildytas šoninės projekcijos (431) forma, kur šis elementas išeina iš pjautuvo formos geležtės (4) ir įeina į įpjovą (231) apatinėje raktu stumdomo kaiščio (23) dalyje. 

5. Cilindrinis užraktas su plokščiu raktu pagal 3 arba 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kumštelinio tipo įpjova (41), esanti pjautuvo formos geležtėje (4), baigiasi giliu dugno lygiu (411) toje pusėje, kuri yra priešais antrąją rakto (3) išpjovos kombinaciją (32).
6. Cilindrinis užraktas su plokščiu raktu pagal bent vieną iš aukščiau minėtų 3-5 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pjautuvo formos geležtė (4) su blokuojančiu elementu (43) yra įrengta šalia paskutiniojo raktu stumdomo kaiščio (23), nukreipto nuo cilindrinės šerdies (2) išorinės pusės.
