PAGE  

1. Modulinis kolektorius sudarytas iš šaldomų ir šildomų talpų, sujungtų šilumnešio vamzdeliais, šilumą iš aplinkos sugeriančių šilumnešio vamzdelių, apsauginio gaubto, siurblio ir kompresoriaus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad iš hermetiškai uždarų šiluminių talpų vientisas kompleksas, sujungtas šilumnešio vamzdeliais taip, kad šiluma nuosekliai iš šaltesnių talpų pernešama karštesnių talpų link
2. Modulinis kolektorius pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s,  tuo, kad skirtingos šiluminės talpos jungiamos tarpusavyje, derinant ir kombinuojant jas atliekamų funkcijų požiūriu, į šiluminius modulius: pirminės šilumos iš aplinkos paėmimo modulį, šiluminių mainų modulį, temperatūros pakėlimo modulį, pratekančio vandens šiluminių mainų modulį, buferines talpas, šilumos sukaupimo modulį, modulinius šilumos kaupiklius, šaldomas talpas ir kt., 

3. Modulinis kolektorius pagal 1,2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad visi šiluminiai moduliai kaip stambesni sistemos mazgai kombinuojami ir derinami tarpusavyje aukštesniu lygmeniu

4. Modulinis kolektorius pagal 1,2,3, punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad skirtingos paskirties šiluminiai moduliai gali būti po vieną ar kelis, sujungti grupėmis ar su kitomis sistemomis pagal reikiamos sukaupti šilumos kiekį ir jos sukaupimo greitį

5. Modulinis kolektorius pagal 1,2,3,4, punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad skirtingos rūšies moduliniai šilumos kaupikliai derinami prie sistemos, atsižvelgus į šiluminėse talpose esančių užpildo terpių darbinę temperatūrą ir sistemos veikimo sąlygas

6. Modulinis kolektorius pagal 1,2,3,4,5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad konstrukcijos šiluminiai moduliai parenkami taip, kad šilumą iš aplinkos paimama iš vieno ar kelių skirtingų šilumos šaltinių

7. Modulinis kolektorius pagal 1 punktą,   b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad konstrukcijos išorėje esanti šaldoma talpa turi išorėje spirale susuktą šilumnešio vamzdelį, kuris sujungtas su talpos viduje esančiu šilumnešio vamzdeliu, o kitas talpos šilumnešio vamzdelis sujungtas su konstrukcijos viduje esančia šaldoma talpa

8. Modulinis kolektorius pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad konstrukcijos išorėje esantis šaldomos talpos gaubtas turi apačioje ir viršuje atidaromas / uždaromas sklendes, reguliuojančias pratekančio oro srautą. 
