1. Pirkimo sistema savitarnos būdu, kai naudoja prekėms skirtą vežimėlį su jame įmontuotu skystųjų kristalų monitoriumi ir RFID skaitytuvu, o komunikacija su serveriu naudoja bevielį ryšį, monitoriuje stebi informaciją apie prekes,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad į vežimėlį įdėtas prekes automatiškai skenuoja radijo dažniais ir mokėjimą už prekes atlieka pačiame vežimėlyje.
2. Pirkimo sistema savitarnos būdu pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad naudoja dar ir stacionarų savitarnos terminalą, suderintą su pirkimo vežimėliu, kai jų tarpusavio komunikaciją grindžia radijo dažnio identifikavimu.

3. Pirkimo sistema savitarnos būdu pagal 1 ir 2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad pirkimo čekius išduoda specialiame įrenginyje prie išėjimo vartų.

4. Pirkimo sistema savitarnos būdu pagal 1 ir 3 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad išvažiuojant per vartus radijo dažniais identifikuoja vežimėlį.

5. Pirkimo sistema savitarnos būdu pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad vežimėlio prietaisų aktyvumui ir išjungimui naudoja radijo dažnių identifikavimą ir bevielį ryšį.

6. Elektrinis vežimėlis pirkimo sistemai savitarnos būdu realizuoti apima kompiuterį, LCD ekraną, RFID skaitytuvą, magnetinių ir lustinių kortelių skaitytuvus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi aktyvią ar pasyvią RFID žymę, per RFID skaitytuvą-įrašytuvą, sujungtą su kompiuteriu, o LCD ekranas yra jautrus lietimui.
7. Elektroninis vežimėlis pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jame integruotos svarstyklės.
8. Elektroninis vežimėlis pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad LCD lietimui jautrus ekranas yra vežimėlio rankenoje, priekyje, pirkėjui patogioje vietoje.

9. Elektroninis vežimėlis pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad yra suderintas su apsauginiais išvažiavimo ir įvažiavimo vartais, o komunikavimas tarp jų pagrįstas RFID technologija.

