1. Suspaudžiamas butelis, turintis dugną (1), viršų (2) su anga (3) turiniui įpilti ir išpilti, dumplių formos šonines sieneles iš horizontalių klosčių (4) su vidine (6) ir išorine (5) ketera, kur kiekvienos klostės išorinė ketera (5) yra suapvalinta, bei priemones dumplių klostėse buteliui palaikyti suspaustoje padėtyje,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dumplių klostės (4) sienelės storis (d) klostės išorinės keteros (5) viršūnėje yra 1,2-5 kartus mažesnis už dumplių klostės (4) sienelių (7, 8) didžiausią storį (D), klostės (4) sienelių (7, 8) storis (D) gali būti pastovus nuo klostės (4) vidinės keteros (6) iki suapvalintos išorinės keteros (5), ir pereiti į mažiausią storį (d) suapvalintoje išorinėje keteroje (5), arba klostės sienelių (7,8) storis gali palaipsniui mažėti, pradedant nuo didžiausio storio (D) ties vidine klostės ketera (6) iki mažiausio storio (d) išorinėje keteroje (5), be to, klostės suapvalintosios išorinės keteros (5) centrinės ašies ilgis (l) horizontalia kryptimi sudaro 0,1-0,5 viso klostės centrinės ašies ilgio (L) dalį.

2. Suspaudžiamas butelis pagal apibrėžties 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad klostės išorinės keteros (5) vertikalaus pjūvio išorinis kontūras gali sudaryti mažiau nei pusę apskritimo arba pusę apskritimo, arba daugiau nei pusę apskritimo, arba kurią iš minėtų apskritimo dalių su tęsiniu (9), sudarytu iš dviejų klostės sienelių dalių, kurių centrinės plokštumos yra lygiagrečios.

3. Suspaudžiamas butelis pagal apibrėžties 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėto tęsinio (9) ilgis (l1) horizontalia kryptimi neviršija suapvalintosios išorinės keteros (5) centrinės ašies 3-jų ilgių (l).

