PAGE  

1. Centralizuota karšto vandens ir šilumos tiekimo sistema, apimanti magistralinius šilumos tiekimo tinklus, šilumos mazgo vamzdynus ir įrenginius, taip pat pastato karšto vandens tiekimo ir pastato šildymo sistemas bei naudojanti šiluminį siurblį arba kitą autonominį šilumos generatorių,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad šiluminis siurblys ir (arba) kitas autonominis šilumos generatorius (6) sudaro nepriklausomą modulį ir yra įjungtas(-i) į šilumos padavimo į pastato šildymo sistemos magistralinį vamzdyną, o per šilumokaitį (7) yra įjungtas(-i) į pastato karšto vandens tiekimo sistemą (4).

2. Centralizuota karšto vandens ir šilumos tiekimo sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad nepriklausomą modulį sudaro šilumos siurblys (6) ir (arba) elektrodinis katilas.

3. Centralizuota karšto vandens ir šilumos tiekimo sistema pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad nepriklausomas modulis turi valdymo bloką, skirtą iš anksto nustatytais laiko tarpais apskaičiuoti modulio šildymo koeficientą (COP) pagal skaičiavimo momento sistemos duomenis, palyginti gautąjį COP su užsiduotuoju ir pagal gautą rezultatą įjungti arba išjungti modulį, o taip pat apdoroti kitus parametrus, turinčius įtaka efektyviausiam sistemos darbui.

4. Centralizuota karšto vandens ir šilumos tiekimo sistema pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad šilumos siurblio arba kito autonominio šilumos generatorius (6) šilumnešio padavimo kanale sumontuotas automatinis vožtuvas (sklendė, ventilis) (8) šilumos, paduodamos į pastato šildymo sistemą (3) ir į pastato karšto vandens tiekimo sistemą (4), paskirstymui reguliuoti.
