1. Amortizuojantis ratlankis (10), tinkantis ratui, skirtam automobiliui arba kitai transporto priemonei judėti, turintis korpusą, amortizuojančią dalį bei sutvirtinimo elementus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis susideda iš: amortizuojančio ratlankio pagrindinės jungiančiosios dalies (5), amortizuojančio ratlankio judančiosios dalies (4), tampriosios spyruoklės (8) ir amortizuojančio ratlankio užfiksavimo dalies (7), kur ant amortizuojančio ratlankio jungiančiosios dalies (5) yra uždėta amortizuojančio ratlankio judančioji dalis (4) ir amortizuojančio ratlankio užfiksavimo dalis (7);

tamprioji spyruoklė (8) yra įspausta tarp vidinių amortizuojančio ratlankio judančiosios dalies (4) ir amortizuojančio ratlankio užfiksavimo dalies (7) sienelių;

amortizuojančio ratlankio judančioji dalis (4), tamprioji spyruoklė (8) ir amortizuojančio ratlankio užfiksavimo dalis (7) yra sujungtos su amortizuojančio ratlankio pagrindine jungiančiąja dalimi (5);

ant surinkto ratlankio (dalys 4, 5, 7, 8) yra sumontuota padanga (2); minėtas surinktas ratlankis su padanga pritvirtintas prie automobilio tvirtinimo dalies (6).

2. Amortizuojantis ratlankis (10) pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad rato (1) konstrukcijoje jis yra suderintas su įprastomis arba su bekamerinėmis/beorėmis padangomis.

3. Amortizuojantis ratlankis (10) pagal bet kurį iš 1-2 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jo dalys pagamintos iš plieno arba kitokios kietos medžiagos, pvz. metalo arba jo lydinio.

4. Amortizuojantis ratlankis (10) pagal bet kurį iš 1-3 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tampriųjų spyruoklių (8) kiekis yra dvi, trys, keturios arba daugiau.

5. Amortizuojantis ratlankis (10) pagal bet kurį iš 1-4 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ratlankio konstrukcijoje naudojamos dalių judėjimą palengvinančios medžiagos, pvz. ratukai, sutepimo medžiagos ir pan.

