PAGE  

1. Vandens arba dujų tiekimo išankstinio apmokėjimo būdas, naudojant i) belaidę mikroprocesorinę kortelę, užpildytą iš anksto apmokėta suma už paslaugą, ii) vandens arba dujų skaitiklį, kurį sudaro viršutinis ir apatinis apsaugos dangčiai, belaidžių mikroprocesorinių kortelių belaidžio nuskaitymo ir įrašymo elementas ir vandens arba dujų tiekimo atidarymo ir uždarymo mechanizmas, ir ii) tinklas, kuris apima bent vieną pardavimo terminalo punktą su saugumo modulių pora, centrinę stotį, sujungtą per sąsają su sąskaitų pateikimo sistema, kuri informuoja paslaugos tiekėjo duomenų bazę,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šis būdas apima etapus:
patikrina vandens arba dujų tiekimo skaitiklio atidarymo ir uždarymo mechanizmo padėtį, kad nustatytų, ar jis atidarytas, ar uždarytas,
nustato daviklių ant skaitiklio viršutinio ir apatinio apsauginių dangčių padėtį, kad nustatytų, ar skaitiklis nesugadintas,

nustato belaidės mikroprocesorinės kortelės buvimą skaitiklio paieškos lauke,

apsikeičia informacija radijo dažniu tarp skaitiklio ir išankstinio apmokėjimo belaidės mikroprocesorinės kortelės,
autentifikuoja tuo pačiu metu išankstinio apmokėjimo belaidę mikroprocesorinę kortelę ir išankstinio apmokėjimo belaidžių mikroprocesorinių kortelių belaidį nuskaitymą ir įrašymą dviem arba daugiau elektroniniais parašais ir skaitiklio serijiniu numeriu, nustato, ar išankstinio apmokėjimo belaidėje mikroprocesorinėje kortelėje yra išankstinio apmokėjimo už m3 likutis, didesnis už nulį,
perkelia nupirktos paslaugos išankstiniu apmokėjimu už m3 sumą iš išankstinio apmokėjimo belaidės mikroprocesorinės kortelės ir išsaugo ją skaitiklio atmintinėje,
siunčia visą skaitiklio padėties informaciją į išankstinio apmokėjimo belaidę mikroprecesorinę kortelę ir įrašo ją į minėtos išankstinio apmokėjimo belaidės mikroprocesorinės kortelės atmintį, kur generuota informacija yra susijusi su vandens arba dujų, kurios sunaudotos vartotojo per visą skaitiklio gyvavimo laikotarpį, ir su bet kokiu neteisėtu veiksmu arba klastojimu, atliktu su skaitikliu,

ir elektroniškai registruoja vandens arba dujų sunaudojimą. 
2. Vandens arba dujų tiekimo išankstinio apmokėjimo būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad belaidės mikroprocesorinės kortelės buvimo skaitiklio paieškos lauke išaiškinimo etapas taip pat apima šiuos etapus:

skleidžia radijo dažnio signalą iš skaitiklio per belaidžio elektroninio matavimo, išankstinio apmokėjimo ir vandens arba dujų tiekimo nutraukimo įrenginį;
nustato, ar yra daugiau kaip viena išankstinio apmokėjimo belaidė mikroprocesorinė kortelė vandens arba dujų skaitiklio paieškos lauke;

parenka išankstinio apmokėjimo belaidę mikroprocesorinę kortelę pagal anksčiau nustatytą radijo dažnio duomenų perdavimo protokolą.

3. Vandens arba dujų tiekimo išankstinio apmokėjimo būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vandens arba dujų tiekimo skaitiklio atidarymo ir uždarymo mechanizmo patikrinimo etapas apima nustatymą, ar vandens arba dujų tiekimo skaitiklio atidarymo ir uždarymo mechanizmas yra atidarytas, ar uždarytas, kad būtų nusiųstas signalas jo tolesniam atidarymui ar uždarymui.

4. Vandens arba dujų tiekimo išankstinio apmokėjimo būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad daviklių ant skaitiklio viršutinio ir apatinio apsauginių dangčių padėties nustatymo etapas apima uždarymo signalo perdavimą vandens arba dujų tiekimo atidarymo ir uždarymo mechanizmui, kai vienas arba abu, viršutinis ir apatinis, skaitiklio dangčiai yra atidaryti.

5. Vandens tiekimo išankstinio apmokėjimo būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad nupirktos paslaugos sumos perkėlimo etapas apima vandens tiekimo iš anksto nustatytu laiku, iš anksto nustato kiekio m3 arba abiejų duomenų informacijos perkėlimą.
6. Vandens tiekimo išankstinio apmokėjimo būdas pagal 1 ir 5 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, taip pat apima šiuos etapus:

patikrina, ar yra informacijos apie vandens tiekimą iš anksto nustatytu laiku, iš anksto nustato kiekiu m3 arba abejus duomenis;
nustato vandens tekėjimą per skaitiklį;
ir tuo atveju, kai neaptinka vandens srauto, siunčia signalą atidaryti atsarginį vožtuvą, kad išleistų orą, esantį vandens vamzdžiuose.
7. Vandens arba dujų tiekimo išankstinio apmokėjimo būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad iš anksto apmokėtos už m3 sumą perkėlimo iš išankstinio apmokėjimo belaidės mikroprocesorinės kortelės į skaitiklį etapas gali iš dalies arba visiškai priklausyti nuo iš anksto sumokėtos sumos, įrašytos į išankstinio apmokėjimo belaidę mikroprocesorinę kortelę.
8. Vandens arba dujų tiekimo išankstinio apmokėjimo būdas pagal 1 ir 7 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad iš anksto apmokėtos už m3 sumą perkėlimo iš išankstinio apmokėjimo belaidės mikroprocesorinės kortelės į elektroninį skaitiklį etapas taip pat apima šiuos etapus:

nuskato likusį likutį skaitiklyje;

prideda visą arba dalį perkelto iš išankstinio apmokėjimo mikroprocesorinės kortelės likučio prie skaitiklyje likusio likučio;
ir skaitiklyje išsaugo naują iš anksto apmokėtą likutį.

9. Vandens arba dujų tiekimo išankstinio apmokėjimo būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad taip pat apima šiuos etapus:

nuskaito iš anksto apmokėtą likutį iš skaitiklio atmintinės;
patikrina, ar iš anksto apmokėtas likutis yra didesnis kaip 0;

ir patikrina vandens arba dujų tiekimo atidarymo ir uždarymo mechanizmo padėtį, kad nustatytų, ar jis atidarytas, ar uždarytas;

ir generuoja signalą atidaryti arba uždaryti vandens arba dujų tiekimo atidarymo ir uždarymo mechanizmą, pagrįstą nuskaitytu iš anksto apmokėtu likučiu; 

kur, kai likutis yra didesnis kaip 0, generuoja signalą atidaryti vandens arba dujų tiekimo atidarymo ir uždarymo mechanizmą, kad leistų vandeniui arba dujoms tekėti per skaitiklį; kai likutis yra nedidesnis kaip 0, generuoja signalą uždaryti vandens arba dujų tiekimo atidarymo ir uždarymo mechanizmą, kad nutrauktų vartotojui skirto vandens arba dujų tekėjimą per skaitiklį.
10. Išankstinio apmokėjimo sistema už vandens arba dujų tiekimą belaide mikroprocesorine kortele, kurią sudaro:

belaidė mikroprocesorinė kortelė, skirta skaitikliui;

vandens arba dujų skaitiklis;

skystųjų kristalų ekranas informacijai apie skaitiklio padėtį rodyti;

elektros energijos tiekimo šaltinis vandens arba dujų skaitikliui;

tinklas, kuris apima bent vieną pardavimo terminalo punktą su saugumo modulių pora, centrinę stotį, sujungtą per sąsają su sąskaitų pateikimo sistema, kuri informuoja paslaugos tiekėjo duomenų bazę;
b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ją sudaro vandens arba dujų sunaudojimo skaitiklis, kuris apima:
a) belaidžio elektroninio matavimo, išankstinio apmokėjimo valdymo ir vandens arba dujų tiekimo nutraukimo įrenginį, kuris apima:
i) belaidžių mikroprocesorinių kortelių nuskaitymo ir įrašymo įrenginį, skirtą:

nustatyti išankstinio apmokėjimo belaidės mikroprocesorinės kortelės buvimą; įterpti išankstinio apmokėjimo belaidės mikroprocesorinės kortelės komandas; generuoti ir siųsti radijo dažnio signalą; kur belaidžių mikroprocesorinių kortelių nuskaitymo ir įrašymo įrenginys apima kodavimo ir dekodavimo modulį, skirtą: patikrinti ir patvirtinti išankstinio apmokėjimo kortelės autentiškumą; koduoti perduodamus duomenis; ir patikrinti ir patvirtinti į mikroreguliatoriaus atmintį įrašytą informaciją, prieš ją perkeliant;

ii) mikroreguliatorių, skirtą kontroliuoti skaitiklio darbą, skaitiklis turi momentinę atmintį saugoti informaciją, generuotą skaitiklyje pagal vartotojo sunaudotą vandenį arba dujas per skaitiklio gyvavimo laikotarpį ir apie bet kokius neteisėtus veiksmus, atliktus su skaitikliu;
ir iii) reguliatorių, skirtą tiekimo nutraukimo įrenginiui, kad atidarytų ir uždarytų vandens arba dujų tiekimo atidarymo ir uždarymo mechanizmą, kai to reikalauja mikroreguliatorius nutraukimo arba atidarymo signalu;
b) vandens arba dujų tiekimo nutraukimo įrenginį;
ir c) signalo perdavimo ir priėmimo elementą.

11. Skaitiklis vandens arba dujų sunaudojimui dviem kryptimis registruoti, kurį sudaro:

skaitiklio pagrindinis korpusas, kuris apima įėjimo angą ir išėjimo angą;

matavimo kamera skaitiklio pagrindiniame korpuse; 
tiekimo ir uždarymo kamera, išdėstyta skaitiklio pagrindiniame korpuse ir hidrauliškai sujungta su matavimo kamera;

vandens arba dujų tiekimo ir nutraukimo vožtuvas, išdėstytas tiekimo ir uždarymo kameroje;

viršutinio ir apatinio apsauginių dangčių pora, išdėstyta pagrindiniame skaitiklio korpuse;

ir skystųjų kristalų ekranas, išdėstytas viršutiniame apsaginiame dangtyje,

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis sudarytas iš:
belaidžio elektroninio matavimo, išankstinio apmokėjimo valdymo ir vandens arba dujų tiekimo nutraukimo įrenginio, išdėstyto skaitiklio korpuso viršutiniame apsaginiame dangtyje,

kur matavimo kamera apima priemones, kuriomis registruoja vandens arba dujų sunaudojimą dviem kryptimis, kur priemonės vandens arba dujų sunaudojimui dviem kryptimis registruoti sudarytos iš svyruojančio disko ir viršutinio ir apatinio dangčių, kurie gaubia svyruojantį diską, kad išlaikytų jį tam tikroje padėtyje ir tuo užtikrintų teisingą matavimo judėjimą, strypo, kurio vienas galas išdėstytas centre ir eina aukštyn link svyruojančio disko per viršutinį dangtį, kuris gaubia svyruojantį diską, magnetinio elemento, išdėstyto priešingame strypo gale,
pirmojo daviklio elemento, išdėstyto ant skaitiklio pagrindinio korpuso matavimo kameros gretimo išorinio paviršiaus ir viršutinio apsauginio dangčio viduje, kur pirmojo daviklio elementas registruoja magnetinio elemento apsisukimus, perduotus svyruojančiu disku, kad apskaičiuotų tūrį m3, cirkuliuojantį matavimo kameros viduje, kur pirmojo daviklio elementas turi galimybę užrašyti vandens arba dujų sunaudojimą, nežiūrint tekėjimo krypties; 
magnetinio signalo keitimo į skaitmeninį signalą įrenginio, pritvirtinto prie pirmojo daviklio elemento, kad keistų magnetinį signalą, sukurtą magnetinio elemento apsisukimais, į skaitmeninį signalą, kur keitimo įrenginys taip pat yra elektriškai sujungtas su belaidžio elektroninio matavimo, išankstinio apmokėjimo valdymo ir vandens arba dujų tiekimo nutraukimo įrenginiu, kur belaidžio elektroninio matavimo, išankstinio apmokėjimo valdymo ir vandens arba dujų tiekimo nutraukimo įrenginys priima skaitmeninį signalą ir tuomet persiunčia jį į skystųjų kristalų ekraną, toliau padaryti jį matomu;

uždarymo mechanizmo, kuris apima krumplinę pavarą, slydimo diską ir fiksuotą diską, kuris gali atidaryti arba uždaryti vandens arba dujų tiekimą, kur atidarymo arba uždarymo krumplinę pavarą varo variklis, kuris yra valdomas belaidžio elektroninio matavimo, išankstinio apmokėjimo valdymo ir vandens arba dujų tiekimo nutraukimo įrenginiu, kuris elektriškai sujungtas su minėtu varikliu;
spausdintinės schemos plokštės antenos, skirtos perduoti informaciją radijo dažniu tarp belaidės mikroprocesorinės kortelės ir belaidžio elektroninio matavimo, išankstinio apmokėjimo valdymo ir vandens arba dujų tiekimo nutraukimo įrenginio;

ir baterijų, išdėstytų virš tiekimo nutraukimo kameros, kurios teikia energiją belaidžio elektroninio matavimo, išankstinio apmokėjimo valdymo ir vandens arba dujų tiekimo nutraukimo įrenginiui registruoti vandens arba dujų sunaudojimą dviem kryptimis, varikliui, kuris teikia energiją uždarymo mechanizmui ir skystųjų kristalų ekranui.

12. Skaitiklis pagal 11 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad viršutinis ir apatinis dangčiai, kiekvienas iš jų turi antrojo daviklio elementą arba viršutinio, arba apatinio dangčio atidarymui registruoti, kur tuo atveju, kai bent vienas viršutinis arba apatinis dangtis atkabinamas nuo skaitiklio pagrindinio korpuso, skaitiklis automatiškai nutraukia paslaugą iki tol, kol įmonės specialistas ją atkuria.
13. Skaitiklis pagal 11 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vanduo, cirkuliuojantis per skaitiklio pagrindinio korpuso įėjimo angą, patenka į matavimo kamerą, sukeldamas svyruojančio disko apsisukimą ir tokiu būdu per strypą perduodamas sukimosi judesį magnetiniam elementui, kur pirmojo daviklio elementas nustato magnetinio elemento apsisukimo skaičių.

14. Skaitiklis pagal 11 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad uždarymo mechanizmas taip pat apima daviklių porą slydimo disko padėčiai nustatyti – atidaryta ar uždaryta, kur davikliai sujungti su į belaidžio elektroninio matavimo, išankstinio apmokėjimo valdymo ir vandens arba dujų tiekimo nutraukimo įrenginiu ir siunčia padėties signalą iš slydimo disko į jį.
15. Skaitiklis pagal 11 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad skaitiklis riboto ir planuoto vandens tiekimo atveju turi daviklį nustatyti vandens tekėjimui tiekimo linija ir atsarginį vožtuvą.

16. Skaitiklis pagal 15 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vandens tekėjimo daviklis sujungtas su belaidžio elektroninio matavimo, išankstinio apmokėjimo valdymo ir vandens arba dujų tiekimo nutraukimo įrenginiu, kad priimtų signalą iš daviklio, kuris nustato vandens tekėjimą, tuo atveju, kai nenustatomas vandens tekėjimas, belaidžio elektroninio matavimo, išankstinio apmokėjimo valdymo ir vandens arba dujų tiekimo nutraukimo įrenginys siunčia signalą atidaryti atsarginį vožtuvą, kad išleistų vamzdžiuose esantį orą, kuris galėtų tekėt per skaitiklį ir būti užregistruotas kaip naudojimas.
