1. Transportinės priemonės, judančios apibrėžtu maršrutu arba laukiančios užsakymų, krovinių pervežimo būdas, naudojantis transporto priemonės ir apibrėžto maršruto procedūras, nepriklausančias nuo transporto priemonės laisvos vietos, tinkamos gabenti prekėms arba kroviniams, buvimo,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad:
po kiekvienos transporto priemonės pakrovimo/iškrovimo arba/ir naujo užsakymo priėmimo/patvirtinimo operacijos vairuotojas/operatorius ir/arba automatizuota sistema (6A), sujungta su atitinkamais davikliais (7, ..., 9) bei su GSM/GPS tipo prietaisu (6), nustato, kiek transporto priemonėje yra laisvos vietos masės ir tūrio atžvilgiu, atitinkamai paruošia ir persiunčia signalą į GSM/GPS tipo prietaisą (6);

vairuotojas arba minėtas GSM/GPS tipo prietaisas (6) sutartu formatu persiunčia signalą į serverį (11), nurodant transporto priemonės judėjimo kryptį, siekiamą artimiausią maršruto tikslą ir galutinį maršruto tikslą bei pristatymo laiką/terminą;

serverio (11) programinė įranga atitinkamai apdoroja iš vairuotojo, dispečerio arba iš GSM/GPS tipo prietaiso (6) gautą signalą ir atitinkamu formatu pateikia ją vartotojams (12, ..., 14), kurie gali prisijungti prie internetinės svetainės (11A) per kompiuterį, mobilų telefoną, terminalą arba kitą prietaisą, turintį priėjimą prie globalaus internetinio tinklo;

serverio (11) atitinkama programinė įranga, turėdama duomenis apie transporto priemonėje esančią laisvą vietą, maršrutus, tikslus, pristatymo laikus, programiškai įvertina ar tam tikra transporto priemonė atitinka potencialaus krovinio reikalavimus pagal kažkurį filtravimo parametrą ir įtraukią šį atvejį į savo duomenų bazę kaip atvejį, kuris potencialiai gali būti naudingas vartotojui;

potencialūs klientai, pasinaudodami internetine svetaine (11A), savo užklausą filtruoja pagal tam tikrus parametrus, pvz.: transporto priemonę, atstumą tam tikru spinduliu nuo transporto priemonės, laiką, kainą, krovinio vietą, transporto priemonės artimiausią bei galutinį maršrutą ir parenka sau geriausiai atitinkantį variantą ir suformuoja užsakymą;

pasirinkę tinkamiausią variantą/vežėją, vartotojai-užsakovai siunčia užsakymą betarpiškai pačiam transporto priemonės operatoriui-vairuotojui, dispečeriui, naudojant nurodytą kontaktinį telefoną, SMS arba kitą susisiekimo būdą, arba suformuoja užsakymą toje pačioje internetinėje svetainėje (11A);

operatorius-vairuotojas, dispečeris arba internetinė svetainė (11A) patikrina, ar esamas užsakymas neprieštarauja ankstesnėms užsakymams bei sąlygoms ir, teigiamo rezultato atveju, patvirtina užsakymą, tokiu būdu keičiant/koreguojant transporto priemonės maršrutą ir atitinkamai keičiant duomenis serveryje (11).

2. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad aukščiau minėta automatizuota sistema (6A) yra integruota į GSM/GPS tipo prietaisą (6) ir yra GSM/GPS tipo prietaiso (6) sudedamoji dalis/modulis.

3. Būdas pagal bet kurį vieną iš ankstesnių 1-2 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad aukščiau minėta internetinė svetainė (11A) yra serverio (11) programinės įrangos sudedamoji dalis/programinis modulis.

4. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad aukščiau minėtas būdas taikomas keleiviniam transportui, pervežant žmones.

5. Būdas pagal bet kurį vieną iš minėtų 1-2 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad aukščiau minėto būdo realizavimo metu naudojamos ne tik palydovinės navigacinės sistemos (1), kurios nustato objekto koordinates atviroje erdvėje, pvz. GPS, GLONASS, GALILEO, COMPASS ir panašiai, bet ir navigacinės sistemos, kurios nustato objekto vietą/koordinates uždarose patalpose, milžiniškuose sandėliuose, parduotuvių tinkluose arba po žeme, kur gali būti naudojama specialių koordinačių sistema, mobilaus ryšio korinė sistema ir panašiai.
