1. Kieto kuro kati1as, sudarytas iš korpuso, kurio viduje įrengta antrinė degimo kamera, su degimo sritimi, pirminis ir antrinis oro padavimo kanalai, šilumokaitis, kuro padavimo, pelenų šalinimo ir dūmų išėjimo angos, be to korpuse sumontuotas rotacinis žiedinis kuro padavimo kanalas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad rotacinis žiedinis kuro padavimo kanalas (1) turi žiedinę angą (2), einančią per visą apskritimą, ir pasvirusią sukimosi ašį (8), per minėtą žiedinę angą (2) stacionariai patalpinta antrinio degimo kamera (20) taip, kad jos degimo sritis būtų nukreipta prieš kuro padavimo kanalo (1) sukimosi kryptį bei pasukta nuo žemiausio kuro padavimo kanalo taško kampu ne mažesniu kaip 1 laipsnis ir ne didesniu kaip 90 laipsnių.

2. Kieto kuro katilas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad rotacinis kuro padavimo kanalas (1) yra sudarytas iš koncentrinės išorinės žiedinės sienelės (14), koncentrinės vidinės žiedinės seneles (15), galinės sienelės (16), kurios yra sujungtos ir turi bendrą centrinę sukimosi ašį (8).

3. Kieto kuro katilas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kuro padavimo kanalo (1) sukimosi ašis (8) pasvirusi nuo vertikalės kampu ne mažesniu kaip 1 laipsnis ir ne didesniu kaip 90 laipsnių.

4. Kieto kuro katilas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pelenų šalinimo angos (27) yra sumontuotos kuro padavimo kanalo išorinėje (14) arba galinėje (16) sienelėje.

5. Kieto kuro katilas pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad bent dalis šilumokaičio (19) yra stacionariai patalpinta į kuro padavimo kanalą (1) per žiedinę angą (2).

6. Kieto kuro katilas pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šilumokaitis (19) turi automatinį valymo mechanizmą, sujungtą per pavarą (28) su kuro padavimo kanalo (1) ašimi (8).

7. Kieto kuro katilas pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad antrinė degimo kamera (20) yra atvira iš apačios ir remiasi į kurą. 

