1. Dezinfekavimo įrenginys, skirtas skystoms cheminėms medžiagoms išpurkšti, susidedantis iš: konstrukcijos, užtikrinančios visos sistemos mobilumą, skysčio rezervuaro, išpurškimo sistemos bei skysčio tiekimo vamzdelių,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi mišinio generatorių (7), skirtą sumaišyti orą su cheminėmis medžiagomis bei išpurkšti jas į aplinką, pritvirtintą prie vežimėlio (1) ir vamzdeliais sujungtą su cheminių medžiagų rezervuaru (2), susidedantį iš:
purškimo sistemos mazgo (3), skirto išpurkšti paruoštą mišinį į aplinką;

oro filtro (4), pritvirtinto prie purškimo sistemos mazgo (3) korpuso, per kurį išorinis oras patenka į mišinio generatoriaus vidų;

apsauginių grotelių (5), pritaikytų prie purškimo sistemos mazgo (3) ir atliekančių filtro funkciją ir apsaugančių mišinio generatorių (7) nuo didesnių matmenų šiukšlių ir kitų nepageidaujamų objektų;

valdymo pulto (8), pritvirtinto prie purškimo sistemos mazgo (3) ir skirto elektroninei sistemos daliai valdyti;

kur purškimo sistemos mazgas (3) susideda iš:

variklio (9), įtvirtinto purškimo sistemos mazgo (3) viduje ir atliekančio oro bei cheminių medžiagų sumaišymo funkciją;

mišinio surinktuvo (10), užtvirtinto prie variklio (9) ir atliekančio mišinio srauto surinkimo, sutankinimo ir nukreipimo funkciją išpurškimo bloko (13) link;

kur mišinio surinktuvas (10) susideda iš:

mišinio surinktuvo elementų (11), kuriuos sudaro atitinkami cilindro formos konstrukciniai elementai, kuris nukreipia mišinio srautą turbokompresoriaus (12) link;

oro turbokompresoriaus (12), įmontuoto mišinio surinktuvo (10) viduje, kuris nukreipia mišinio srautą išpurškimo bloko (13) link; 

mišinio išpurškimo bloko (13), sudarančio mišinio surinktuvo (10) antgalį, kuris paruoštą mišinį išpurškia į aplinką;

oro kolektoriaus (14), įmontuoto prie pat mišinio išpurškimo bloko (13), kuris nuveda atsirandantį kameroje likutinį slėgį atgal į cheminių medžiagų rezervuarą (2);

kur mišinio išpurškimo blokas (13) susideda iš tarpusavyje nuosekliai sujungtų ir suspaustų šių detalių:

skysčio tiekimo detalės (15), atliekančios mišinio priėmimo funkciją; 

galinio oro keitiklio flanšo (16), prispausto prie skysčio tiekimo detalės (15), kuris sklaido mišinio srautą į šonus;

oro srovės keitiklio (17), prispausto prie priekinės oro keitiklio flanšo (18) dalies, turinčio didelio kiekio menčių sistemą, kuris, praeinant mišinio rautui, išsuka visą išpurškimo bloko (13) sistemą dideliu greičiu, dar labiau sutankina ir nukreipia mišinio srautą išėjimo link;

priekinio oro keitiklio flanšo (18), prispausto prie oro srovės keitiklio (17), kuris išpurškia minėtą mišinį į aplinką;

ir purkštuko korpuso (19), gaubiančio visą išpurškimo bloko (13) sistemą.
2. Dezinfekavimo įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad geriausiu atveju šiame įrenginyje yra keturi skysčio vamzdeliai, du varikliai (9), du mišinio surinktuvai (10), kur kiekviena vamzdelių pora atitinkamais savo galais susijungia su cheminių medžiagų rezervuaru, o kitais su purškimo sistemos mazgo (3) centrine dalimi, esančia tarp variklių (9) ir mišinio surinktuvų (10), ir su oro kolektoriumi (14).

3. Dezinfekavimo įrenginys pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad mišinio generatoriaus (7) elementai yra pagaminti iš chemiškai atsparių medžiagų.

4. Dezinfekavimo įrenginys pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kranų (6) kiekis yra keturi, variklių (9) – du, mišinio surinktuvų (10) – du.

5. Dezinfekavimo įrenginys pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad cheminių medžiagų rezervuaras (2), purškimo sistemos mazgas (3), mišinio surinktuvas (10) bei oro kolektorius (14) sudaro cirkuliarinę grandinę, sudarančią cheminių medžiagų rezervuare slėgį, kuris išstumia skystį iš cheminio rezervuaro (2) į purškimo sistemos mazgą.

