Išradimas priklauso statybos pramonei. Statybinius konstrukcinius elementus specialiomis pjaustymo mašinomis išpjausto iš polistireno putplasčio. Jų sutvirtinimui iš abiejų pusių padaro skersines, išilgines išdrožas (2) ir užpildo betono skiediniu. Papildomam konstrukcinių elementų sutvirtinimui į išdrožas (2) per horizontaliai įkištų ankerių (4) angas (5) įleidžia armuojančias medžiagas (3), kurias sutvirtina betono skiediniu. Ir nenaudojant armuojančių medžiagų (3), ankerius (4) įstato į konstrukcinius elementus, įkišant horizontaliai. Sienose (1) išgręžia skersines kiaurymes (6), į jas įstato cilindrines detales ir užlieja betono skiediniu. Nešančias konstrukcijas, atramines sienas su pamatu (7), kuris yra lovelio formos, sujungia armatūros strypais (9), kurie vertikaliai įtvirtinti pamate, įstatant armatūros strypus į vertikalius kanalus, padarytus atraminėse nešančiose konstrukcijose, sienose.