1. Elektros sistemų dualizmo būdas stochastinei energijai konvertuoti pagrįstas tuo, kad vėjo turbiną tiesiogiai sujungia su permanentinių žadinimo magnetų sinchroniniu generatoriumi, kurio stochastinio pobūdžio elektros energiją konvertuoja lygintuvu į nuolatinę besikeičiančios įtampos elektros energiją ir ją reguliuoja konverteriu  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad reguliavimui naudoja inverterį – sistemos konverterį, kuris pagal elektros sistemų dualizmo koncepciją, besikeičiančios nuolatinės įtampos sistemos elektros energiją konvertuoja į kintamąją pramoninio dažnio srovės sistemos elektros energiją, kurią per transformatorių pateikia į konvencinės įtampos sistemos elektros tinklą, kai veikia sisteminiame režime bei elektros imtuvams, kai veikia autonominiame, autonominiame rezerviniame, sisteminiame režimuose, be to, iš transformatoriaus per lygintuvą įkrauna energijos kaupiklį (akumuliatorių) iš kurio vienu kanalu nuolatinės srovės elektros energiją tiekia valdymo sistemai, kitu kanalu – per tarpinį kaupiklį, inverteriui – sistemos konverteriui formuoja autonominį, autonominį rezervinį veikimo režimą, o iš transformatoriaus per lygintuvą įtampą komparatoriuje palygina su etalonine ir skirtumo įtampa per signalo formuotuvą reguliuoja valdiklį, kuris akumuliatoriaus energiją, per tarpinį kaupiklį pateikia inverteriui – sistemos konverteriui, autonominiam, autonominiam rezerviniam veikimo režimui reguliuoti. 

2. Elektros sistemų dualizmo įrenginys stochastinei energijai konvertuoti, susidedantis iš vėjo turbinos, tiesiogiai sujungtos su permanentinių magnetų žadinimo sinchroniniu generatoriumi, lygintuvu ir konverteriu b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad konverteris sudarytas iš tiltinio inverterio – nuolatinės įtampos sistemos į kintamosios srovės sistemos keitiklio ir prie jo prijungto transformatoriaus, kurio viena iš antrinių apvijų prijungta prie apkrovos Za ir sinchroniškai prijungiant gali tiekti elektros energiją į konvencinių parametrų elektros tinklą, o kita transformatoriaus antrinė apvija per lygintuvo tiltelį prijungta prie energijos kaupiklio, kuris tiekia energiją valdymo sistemai, kuri sudaryta iš impulsų generatoriaus, jo fazės reguliatoriaus ir impulsų formuotuvo, konverterio komutuojamo kontūro Lk – Ck, puslaidininkiams valdyti, o trečioji transformatoriaus antrinė apvija prijungta per lygintuvo tiltelį prie komparatoriaus ir per valdymo signalo formuotuvą ir valdiklį gali reguliuoti elektros energijos tiekimą iš energijos kaupiklio į konverterio įėjimo grandinę, kada jis veikia autonominiame, autonominiame rezerviniame režime ir generuoja kintamosios srovės pramoninio dažnio elektros energiją apkrovai Za, o inverterio – sistemos konverterio komutuojamo kontūro Lk – Ck parametrai parenkami taip: 
[image: image1.wmf]0

,

1

2

=

×

×

k

k

k

C

L

w

, kai 
[image: image2.wmf]0

=

×

=

a

j

a

a

e

Z

Z

j

; 
[image: image3.wmf]0

,

1

2

>

×

×

k

k

k

C

L

w

, kai 
[image: image4.wmf]0

>

×

=

a

j

a

a

e

Z

Z

j

; 
[image: image5.wmf]0

,

1

2

<

×

×

k

k

k

C

L

w

, kai 
[image: image6.wmf]0

<

×

=

a

j

a

a

e

Z

Z

j

, be to, 
[image: image7.wmf]k

k

f

×

×

=

p

w

2

, kai 
[image: image8.wmf]k

f

 - elektros dažnis, ωk – elektros kampinis dažnis, Lk –komutuojamo kontūro induktyvumas, Ck – komutojamo kontūro talpa, φa –fazė.
_1322221319.unknown

_1330353240.unknown

_1330353246.unknown

_1330353255.unknown

_1322221370.unknown

_1322221429.unknown

_1322221338.unknown

_1322221136.unknown

