1. Šiluminis reaktorius, sudarytas iš kieto kuro krosnies, kamino, šiluminių mašinų, sujungtų tarpusavyje šilumnešio vamzdeliais, temperatūros davikliais ir valdymo programos  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šiluminis reaktorius, kaip vientisas kompleksas, sudarytas iš įvairias funkcijas atliekančių šiluminių modulių: šiluminio reaktoriaus krosnies, šiluminių mašinų, kamino, įkrovos, pakuros, karšto oro modulio, šiluminių kaupiklių modulių, pratekančio vandens modulio, išorinių šiluminių kaupiklių modulio, kurie sujungti taip, kad užtikrina savaiminius šiluminių srautų ir dujų judėjimus spirale nuo karštesnių link šaltesnių modulių.

2. Šiluminis reaktorius pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad atskiri moduliai, esantys viens virš kito, turi asimetriškai išdėstytą palaikančią ašį, apie kurią gali suktis.

3. Šiluminis reaktorius pagal 1,2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šiluminės mašinos su šiluminiais vamzdeliais jungia išorinius ir vidinius šilumos kaupiklius, turinčius šilumines, parinktas pagal fizinius cheminius efektus, užtikrinančius ilgą laiką tam tikros pastovios temperatūros vandenį, kasetes su vidinėmis ir išorinėmis šiluminės talpomis, įgalinančiomis kaupti šilumą įvairiose šiluminio reaktoriaus vietose visu jo tūriu, ir šiluminis reaktorius suformuotas kaip didžiulis ilgalaikės šilumos kaupiklis ir šilumos tiekėjas.

4. Šiluminis reaktorius pagal 1-3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad karšto oro modulis turi kelias vien į kitą įdėtas sferas ir pusiau sferas bei spiralinę kreipiančiąją, kurie kartu sujungti taip, kad formuotų savaiminį oro šiomis sferomis cirkuliacinį srautą.

5. Šiluminis reaktorius pagal 1-4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šiluminio reaktoriaus pakuros modulis su pakura ir aukštesnio degimo kameromis, sudėtomis iš kelių sferos ar kiaušinio formos indų, turi taip išdėstytas įėjimo ir išėjimo angas, su spiralinėmis kreipiančiosiomis filtrais, kad įkaitusios dujos pačios juda greitėdamos ištęsta spirale į viršų 

6. Šiluminis reaktorius pagal 1-5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šiluminio reaktoriaus kiaušinio formos pakura, su keliomis durelėmis, turi skirtingo dydžio, išdėstytas viena virš kitos groteles, reguliuojančias įvairaus dydžio kuro degimą, o degimui pagerinti į pakurą paduodamas oras iš spirale susuktų vamzdelių išdėstytų taip, kad deginamas kuras apsuptas paduodamo oro iš visų pusių.

7. Šiluminis reaktorius pagal 1-6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šiluminio reaktoriaus kompleksas automatiškai valdomas pagal programas, kartu valdomi moduliai: įkrova, su kuro padavimu, į pakurą paduodamas reguliuojamas oro srautas, automatinės kamino sklendės, kamino šildomos ir šaldomos talpos, šilto ir šalto vandens srautai, o visas degimo ir šilumos paėmimo procesas vyksta savaime, judant įvairiems dujų ir šilumnešiklių srautams spiraliniais srautais. 

8. Šiluminis reaktorius pagal 1-7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šiluminiame reaktoriuje kompleksiškai parinktos nedegios medžiagos užtikrina greitą ir veiksmingą šilumos paėmimą ir ilgalaikį jos kaupimą, o gerai šilumą praleidžiančiame ir kaupiančiame užpilde yra gaubiančia forma sudėti karščio indai ir apsauginiai šilumos kaupikliai. 

9. Šiluminis reaktorius pagal 1-8 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad visas šiluminis reaktorius ir spiralinis kaminas iš išorės gerai izoliuoti šilumą saugančiomis dangomis, o nuėmus viršutinių modulinių kaupiklių apsauginę šiluminę dangą, šiluminis reaktorius gali funkcionuoti kaip ilgo veikimo pastovios temperatūros šiluminė krosnis. 
