1. Prietaisas medžių sulai surinkti, turintis tuščiavidurį štucerį su radialinėmis angomis jo paviršiuje, kurio vienas galas yra su sriegiu ir įleidžiamas į laiptuotą angą medyje, kitas turi ribotuvą, snapelį, maistinę žarnelę ir sulos surinkimo indą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad štuceris įstatomas į laiptuotą angą, išgręžtą nedideliu nuožulniu kampu žemyn, turi sriegius abiejuose ribotuvo pusėse, vidinė, į medį įstatoma štucerio dalis yra kūginės formos atviru galu, o ant išorinės štucerio sraigtinės dalies hermetiškai užsuktas dangtelis su snapeliu, virš kurio yra iki 0,5 mm anga, sulos surinkimo indo dangtelis taip pat yra hermetiškai užsukamas ir turi 2 snapelius, vienas kurių maistine žarnele sujungtas su štucerio dangtelio snapeliu, o ant kito užmautas vamzdelis ar žarnelė, kurios atviras galas tvirtinamas 2-3 cm aukščiau štucerio įstatymo vietoje.
2. Prietaisas medžių sulai surinkti pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad nerenkant sulos, ant štucerio išorinio sriegio hermetiškai užsukamas dangtelis yra be snapelio ir angos.

