1. Kėdutė, skirta žmonėms su judėjimo negalia, ypač cerebrinio paralyžiaus atveju, susidedanti iš kėdutės rėmo, sėdynės, atlošo ir pakojo,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad kėdutė (1) susideda iš:

dvigubo rėmo, susidedančio iš stacionaraus išorinio kėdutės rėmo (2) ir galinčio judėti vidinio kėdutės rėmo (3), kur išorinis kėdutės rėmas (2) pastatytas ant žemės ir atlieka kėdutės pagrindo funkciją;

vidinis kėdutės rėmas (3), naudojant pagrindinę sujungimo ašį (4), yra sujungtas su išoriniu rėmu ir gali suktis aplink minėtą pagrindinę sujungimo ašį (4);

sliekinio reguliavimo mechanizmo, susidedančio iš stacionarios jungiamosios dalies (10), vertikalios padėties sliekinės pavaros (11) ir horizontalios padėties sliekinės pavaros (12), integruoto į dvigubo rėmo konstrukciją ir užtikrinančio tolygų bei tikslų sėdimosios dalies ilgio reguliavimą ir vidinio kėdutės rėmo (3) sukimąsi aplink pagrindinę sujungimo ašį (4) išorinio kėdutės rėmo (2) atžvilgiu, siekiant užtikrinti tolygų bei tikslų kėdutės (1) atlošo (5) su sėdimąja dalimi (6) ir pakoju (8) padėties pasukimą/pakeitimą nuo sėdimos/darbo padėties į pusiau gulimą/poilsio padėtį arba atvirkščiai, kur stacionari jungiančioji dalis (10), įtvirtinta į stacionarų išorinį kėdutės rėmą, atlieka vertikalios padėties sliekinės pavaros atramos funkciją;

vertikalios padėties sliekinė pavara (11), sujungta su stacionariąja jungiančiąja dalimi (10), horizontalios padėties sliekine pavara (12) ir vidiniu kėdutės rėmu (3), gali suktis aplink savo ašį ir, priklausomai nuo sukimosi krypties, gali judėti pirmyn arba atgal, tokiu būdu priversdama tolygiai keisti (14) arba fiksuoti vidinio kėdutės rėmo (3) padėtį išorinio rėmo (2) atžvilgiu;

horizontalios padėties sliekinė pavara (12), sujungta su ašimi (13) ir sėdyne (6), gali suktis aplink savo ašį ir, priklausomai nuo sukimosi krypties, gali stumti pirmyn arba atgal, tokiu būdu priversdama tolygiai keisti (7) arba fiksuoti sėdynės gylio padėtį;

tarp vertikalios padėties sliekinės pavaros (11) ir horizontalios padėties sliekinės pavaros (12) yra patalpinta ir įtvirtinta vidinio rėmo ašis (13), atliekanti sliekinėms pavaroms (11, 12) atramos funkciją;

ir bėgelių, užtikrinančių sistemos slankiojančių dalių tolygų judėjimą, ant kurių yra sumontuotos visos kėdės (1) konstrukcijos slankiojančios dalys;

kur ant vidinio kėdutės rėmo (3) yra sumontuotas kėdutės atlošas (5), slankiojanti sėdynė (6), sureguliuojama (7) atsižvelgiant į sėdinčiojo asmens ūgį/dydį, ir pakojis (8), sureguliuojamas (9) atsižvelgiant į sėdinčiojo asmens ūgį/dydį.
2. Kėdutė, skirta žmonėms su judėjimo negalia, pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ji turi guolinį mechanizmą, sumontuotą kėdutės (1) vidinio rėmo (3) atžvilgiu priekinėje dalyje prie pakojo (8), kuris užtikrina lengvą ir tolygų pakojo (8) bei sėdynės (6) padėčių (pa)keitimą.

3. Kėdutė, skirta žmonėms su judėjimo negalia, pagal bet kurį iš 1-2 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad prie kėdutės (1) išorinio rėmo (2) yra sumontuoti ratukai, skirti kėdutės (1) judėjimui pageidaujama kryptimi.

4. Kėdutė, skirta žmonėms su judėjimo negalia, pagal bet kurį iš 1-3 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad tarp kėdutės sėdynės (6) ir atlošo (5) plokštumos, taip pat tarp kėdutės sėdynės (6) ir pakojo vertikalios dalies bei tarp pakojo vertikalios ir horizontalios (judančios) dalių yra išlaikomas garantuotas 90º kampas, 90º kampui artimas kampas arba kitas medicininius arba kitus reikalavimus atitinkantis kintamas arba stacionarus kampas.

5. Kėdutė, skirta žmonėms su judėjimo negalia, pagal bet kurį iš 1-4 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad kėdutės (1) konstrukcija turi nuimamą abdukcijos (apribojimo) mechanizmą (16), skirtą išlaikyti žmogaus (vaiko) kojas joms nustatytoje padėtyje.

6. Kėdutė, skirta žmonėms su judėjimo negalia, pagal bet kurį iš 1-5 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad kėdutės (1) konstrukcija numato atitinkamus variklius, papildomą mechaniką, elektroniką bei valdymo pultą(us), kuriuos naudodamas pats kėdutėje sėdintis žmogus (vaikas) pagal poreikį/pageidavimą gali pakeisti kėdutės padėtį.

7. Kėdutė, skirta žmonėms su judėjimo negalia, pagal bet kurį iš 1-6 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėtos kėdutės (1) konstrukcijos dalys yra pagamintos iš plastiko, medžio, metalo, imitacinių medžiagų ir panašiai.

8. Kėdutė, skirta žmonėms su judėjimo negalia, pagal bet kurį iš 1-6 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad visos arba dauguma minėtos kėdutės (1) dalių, kurios gali liesti žmogaus kūną kėdutės naudojimo metu, yra pagamintos iš medienos.

9. Kėdutė, skirta žmonėms su judėjimo negalia, pagal bet kurį iš 1-8 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad turi diržus (19), skirtus žmogaus krūtinei, klubams ir kojų pėdoms fiksuoti ir/arba atitinkamus laikiklius (17), kurie iš šonų prilaiko vaiko kūną: galvą ir torsą.

