1. Lango ir durų skląstis, sudarytas iš korpuso, įtvirtinto staktoje iš patalpų vidaus, ir prie jo neišardomai prijungtos sukiojamos dalies, blokuojančios lango arba durų varčią staktoje, kai ji pasukta ant varčios , bei atlaisvinančios varčią, kai ji nepasukta ant varčios,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sukiojamąją dalį sudaro dvi užsklandos (2,3), kurios yra originalios L formos, jų tvirtinimo prie korpuso – plokštelės (1) ašis yra išcentruota, ir tai leidžia jas nusukti nuo varčios taip, kad visiškai atlaisvintų varčios varstymą, kai įrenginys sumontuotas vyrių pusėje.

2. Lango ir durų skląstis pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad yra gaminamas iš lakštinio plieno.

3. Lango ir durų skląstis pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad užsklandos (2,3) blokuoja varčią vertikaliai briaunomis su 2-3 mm tarpu.

4. Lango ir durų skląstis pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad užsklandos (2,3) sujungtos su plokštele (1) varžtais (4), sriegį įklijuojant plokštelėje (1), kad varžtas nesisukiotų.

5. Lango ir durų skląstis pagal 4 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad užsklandos (2,3) sujungtos su plokštele (1) per trinčiai atsparias plastikines tarpines (5).
