1. Precizinis ilgio matavimo ir rastrų formavimo įrenginys, sudarytas iš kreipiamosios, jos atžvilgiu slankios karietėlės su tiksliaisiais ir įveržimo guoliais, karietėlės poslinkio pavaros, šio poslinkio matavimo sistemos, sąveikos su matavimo objektu ir rastrų formavimo įrenginių,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad atraminiai karietėlės guoliai sumontuoti ant mažų linijinių poslinkių mechanizmų, kurie karietėlės judesio metu perslenka guolius jos atžvilgiu statmenai kreipiamajai, priklausomai nuo kreipiamosios žemo dažnio formos paklaidų, atitinkančių guolių padėčiai.

2. Precizinis ilgio matavimo ir rastrų formavimo įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad atraminių guolių poslinkis karietėlės atžvilgiu lygus kreipiamosios žemo dažnio formos nuokrypių nuo jų profilio viduriniosios linijos dydžiui su priešingu ženklu.
3. Precizinis ilgio matavimo ir rastrų formavimo įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad atraminiai guoliai su karietėle sujungti per pjezokeraminius elementus, kurių maitinimo įtampa keičiama proporcingai formos nuokrypiams nuo jų viduriniosios linijos, o pjezokeraminius elementus maitinantis įtaisas yra programiškai susietas su karietėlės išilginių poslinkių matavimo sistema. 

