1. šildymo-vėdinimo sistema sudaryta iš pastato, saulės energiją sugeriančių įrenginių, termoizoliacinių sluoksnių, siurblių, skysčio ir oro pernešimo kanalų, šilumokaičių, energijos kaupiklių,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad pastato dalys orientuotos į saulę padengtos silpna termoizoliacija, kurios paviršius padengtas saulės energiją sugeriančiomis medžiagomis arba per tarpus saulės energiją absorbuojančiomis plokštėmis, virš kurių per tarpus-kanalus pritvirtinta viena ar daugiau skaidrių atitvarų; tarp plokštės ir sienos įrengtas kanalas (1), tarp plokštės ir skaidrios atitvaros įrengtas kanalas (2), visos angos įrengtos su papildoma atitvara (3), o pastato šešėlinė pusė padengta didelės šiluminės varžos termoizoliacija (4).
2. Šildymo-vėdinimo sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ant pastato dalių, orientuotų į saulę pritvirtintos saulės energiją absorbuojančios plokštės, skaidrios atitvaros ir termoizoliacija, parinktos, turinčios skirtingą šiluminį ir izoliacinį atsparumą, kuris didesnis viršutinėje pastato dalyje; padengtas tamsios spalvos dažų sluoksnis ant pastato sienų, per tarpus-kanalus (1) pritvirtinta tamsios spalvos; figūriniai iškilimais link sienos štampuota plastiko plokštė (5), aukščiau, gofrais vertikaliai – metalo plokštė (6) ir dar aukščiau – tūrinė, radiatoriaus tipo, metalo plokštė (7), užpildyta šilumos nešėju, per tarpus-kanalus (2) pritvirtintos skaidrios atitvaros; plastiko paketai (8), stiklo paketai (9), dviejų kamerų stiklo paketai ir lęšiai (10) įrengti virš izoliacijos ir ant stogo pritvirtintų energoabsorbcinių plokščių (11).

3. Šildymo-vėdinimo sistema pagal 1 ir 2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad tarpų-kanalų (1) ir (2) plotį ir storį apriboja vertikaliai pritvirtintos atraminės juostos (12), kampinės juostos (13), angokraščių juostos (14), kanalų pradžia yra pastato apačioje, cokolio lygyje esančiame kolektoriuje (15) švaraus oro šulinyje, o pabaiga viršuje šilto oro paskirstymo kolektoriuje (16), sujungta su oro padavimo į patalpas kanalais (17) ir arba šilumos siurbliu (18), prie kurio tiesiogiai prijungti vonios ir dušo ventiliacijos kanalai (19) ir deflektorius (20) ir arba vėdinimo šilumokaitis (21), vėdinimo kolektorius (22) ir vėdinimo kanalai (23).

4. Šildymo-vėdimo sistema pagal 1-3 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad pagal pastato perimetrą orientuotą į saulę požeminėje dalyje įrengtas švaraus pašildyto vandens kolektorius (24), antžeminėje dalyje – skaidriomis atitvaromis (36) suformuotas oro šulinys (25) šešėlinėje dalyje įrengtas šalčio kaupiklis (26), per šilumokaičius (21) ir (27) sujungtas su vėdinimo kanalais (23) ir (31).
5. Šildymo-vėdinimo sistema pagal 1-4 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad šalčio energijos kaupiklis (26) įrengtas iš vandens talpos (29) ir šilumos vamzdžių (30), ilgų suskystintų dujų balionų pavidale, užpildytų lengvai garuojančiomis, suskystintomis dujomis, pasvyrai sustatytų į šešėlyje įrengtą šalčio kaupiklį.

6. Šildymo-vėdinimo sistema pagal 1-5 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad šilumos ir vandens žemutinis kaupiklis (32) įrengtas žemiausioje pastato dalyje, švaraus pašildyto vandens ir oro kolektoriai pastato cokolio dalyje, vertikalusis šilumos-vandens kaupiklis (39) pašildomo oro šulinyje tarp cokolio ir pastogės, viršutinis vandens-šilumos kaupiklis (34); apimantis skystą šilumos nešiklį, grindų vamzdžių ir radiatorių patalpose šildymui, karšto vandens ir garo kaupimui, įrengtas pastogėje, aukštutinis kaupiklis įrengtas už pastato ribų, visų šilumos kaupiklių viduje įrengti šilumokaičiai, tarpusavyje sujungti cirkuliaciniai vamzdžiai (35) per oro kondicionavimo programos valdomas sklendes.

