1. Ultragarsinis degiklis, susidedantis iš cilindrinio tuščiavidurio korpuso su kuro padavimo kanalais, kur viename jo gale yra kuro maišymo kamera, kitame gale yra prijungtas akustinių virpesių generatorius, o korpuso viduje koncentriškai patalpintas vamzdžio formos purkštukas, kurio vienas galas nukreiptas į kuro maišymo kamerą, o prie kito jo galo pritvirtintas akustinių virpesių generatorius,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad korpusas bei purkštukas yra bangolaidžiai-koncentratoriai ir jų ilgiai sudaro ne mažiau kaip 3λ , kur λ yra korpuso bei purkštuko išilginių virpesių bangos ilgis, o vidinė korpuso sienelė turi sraigto formos kanalą.
2. Ultragarsinis degiklis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad korpuso bei purkštuko žadinami dažniai yra lygus arba kartoniniai.

3. Ultragarsinis degiklis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kuro maišymo kameros ilgis yra λ /4, kur λ yra maišymo kameros terpės išilginių virpesių bangos ilgis.

