1. Apšiltinimo modulis, kurį sudaro surišti tarpusavyje išorės apdaila (1) ir termoizoliacinis sluoksnis (2),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad: 

termoizoliacinis sluoksnis (2) susideda iš dviejų nejudamai sujungtų plokščių (išorinės (21), ir vidinės (22), kurios viena kitos atžvilgiu dalinai perstumtos per aukštį ir per plotį;

išorinės plokštės (21) skerspjūvio profilis yra trapecijos formos, kurios apatinis pagrindas yra didesnis už viršutinį pagrindą dydžiu, lygiu išorinės apdailos storiui;

išorės apdailos (1) aukštis didesnis už išorinės plokštės (21), aukštį;

išorinė apdaila (1) prie išorinės plokštės (21), pritvirtinta taip, kad apačioje ji išsikiša už išorinės plokštės (21).

2. Modulis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad išorinė apdaila (1) yra ištisinė plokštė arba susideda iš atskirų plokštelių (11).

3. Modulis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad termoizoliacinio sluoksnio (2) plokštės (23), (24) per plotį yra išgaubtos arba įgaubtos.

4. Modulis pagal 1, 3 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad išorinės (21), (23) ir vidinės (22), (24) termoizoliacinio sluoksnio (2) plokščių sujungimas yra monolitinis.

5. Modulis pagal 1-4 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad išorinė (21), (23) ir vidinė (22), (24) termoizoliacinio sluoksnio (2) plokštės tarpusavyje suklijuotos , o išorinė apdaila (1) prie išorinės plokštės (21), (23) priklijuota.

6. Modulis pagal 1, 3 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad išorinė (21), (23) ir vidinė (22), (24) termoizoliacinio sluoksnio (2) plokštės viena kitos atžvilgiu perstumtos per puse jų aukščio.

7. Modulis pagal 1, 2, 5 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad išorės apdaila (1) yra elastinga plokštė arba susideda iš siaurų plokštelių (11), (12).

