1. Krovininis konteineris, skirtas įvairaus tipo kroviniams laikyti bei transportuoti, turintis

viršutinį standartinį užrakto mechanizmą, skirtą minėto konteinerio durims užfiksuoti ir pritvirtinti jas prie konteinerio viršutinės dalies;

apatinį standartinį užrakto mechanizmą, skirtą minėto konteinerio durims užfiksuoti ir pritvirtinti jas prie konteinerio apatinės dalies (pagrindo);

vidurinį standartinį užrakto mechanizmą, skirtą užfiksuoti strypą, prie kurio yra pritvirtinti minėti viršutinis bei apatinis standartiniai užraktai; ir

apatinį papildomą užrakto mechanizmą, skirtą papildomai minėto konteinerio durims užfiksuoti prie konteinerio apačios (pagrindo);

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

vietoj apatinio papildomo užrakto mechanizmo naudojamas apatinio automatinio užrakto mechanizmas (X1), 

susidedantis iš:

užrakto (2), kurio galiuko (14) geometrija pasižymi tuo, kad veikiant spyruoklei (13) ir stumiant duris (7) konteinerio (1) vidinės erdvės link, durys (7) automatiškai užsitrenkia / užsifiksuoja,

 kur

durų (7) stūmimo (uždarymo) pradžioje durų (7) apatinė dalis spaudžia užraktą (2) žemyn taške (A), esant tolimesniam durų judėjimui (N) kryptimi, minėtas užraktas (2) toliau juda žemyn (K) kryptimi;

kai durys (7) stumiamos toliau kryptimi (N), durų (7) apatinė dalis pasiekia maksimalaus judėjimo tašką (B), tada užraktas (2) yra savo žemiausioje vertikalioje padėtyje;

kai durų (7) apatinė dalis praeina tašką (B) ir pasiekia tašką (C), tada užraktas (2) atsilaisvina ir dėl spyruoklės (13) poveikio pakeliamas į viršų kryptimi (K), šiuo momentu vyksta durų automatinis užsirakinimas;

spyruoklės (13), sujungtos su jungiamuoju elementu (10) ir su konteinerio (1) korpusu, kuri nuolat veikia (kelia) užrakto galiuką (14) kryptimi (K);

jungiamojo elemento (10), jungiančio trauklę (9) ir užraktą (2) per užrakto pasisukimo ašį (11) ir trauklės pasisukimo ašį (12), kuris perduoda stumiamąjį judesį nuo trauklės (9) užraktui (2);

užrakto pasisukimo ašies (11), sujungiančios jungiamąjį elementą (10) su užraktu (2);

trauklės (9), kurios vienas galas yra sujungtas su jungiamuoju elementu (10) per trauklės pasisukimo ašį (12), o kitas galas – su šonine rankena (8), kur traukiant trauklę (9), minėtas užraktas (2) yra atlaisvinamas;

trauklės pasisukimo ašies (12), sujungiančios jungiamąjį elementą (10) su traukle (9);

šoninės rankenos (8), sujungtos su traukle (9), per kurią ranka galima perduoti traukiamąjį arba stumiamąjį momentą (judesį) trauklei (9); bei

grandinės (15), apsaugančios šoninę rankeną (8) nuo savaiminio nusileidimo;

leidžiantis:

atlaisvinti konteinerio duris naudojant šoninę rankeną (8) ir / arba

užtrenkti konteinerio (1) duris (7) stumiant duris (7) kryptimi (N).

2. Krovininis konteineris pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vietoj viršutinio standartinio užrakto mechanizmo naudojamas viršutinio patobulinto užrakto mechanizmas,

susidedantis iš:

durų (7), mechaniškai uždaromų strypo (18) pagalba, sukant jį (strypą) aplink savo ašį naudojant rankeną (5);

strypo (18), kurio centrinė dalis yra sujungta su rankena (5) ir kurio viršutinis galas yra sujungtas su užapvalintos „7“ formos kabliu (22), siekiant sukti kablį (22) aplink jo ašį;

kablio (22), užtvirtinto ant minėto strypo (18), kur durų (7) uždarymo metu šis kablys (22) užsideda ant piršto (16);

piršto (16), tvirtai sujungto su atmuštuvu (17), kur tuo metu, kai konteinerio krovinys spaudžia į duris (17),

pirštas (16) stumiamas (y) kryptimi, tačiau nejuda ta kryptimi dėl minėto kablio (22) paviršiaus (L) išlinkimo,
taip pat pirštas (16) stumiamas (x) kryptimi, tačiau nejuda ta kryptimi dėl atmuštuvo (17), kuris stacionariai yra sujungtas su durimis (7);

atmuštuvo (17), tvirtai sujungto su durimis, kuris neleidžia pirštui (16) judėti (x) kryptimi;

atliekantis ne tik durų (7) užrakto funkciją, bet ir apsaugantis duris (7) bei konteinerio (1) šonus nuo deformacijų.

3. Krovininis konteineris pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėta šoninė rankena (8), išdėstyta konteinerio (1) šone, yra išnešta mažiausiai 1,5 m (1500 mm) atstumu nuo konteinerio (1) durų (7) plokštumos (skaičiuojant šį atstumą nuo durų plokštumos jų uždarytoje padėtyje),

siekiant apsaugoti vairuotoją nuo nelaimingo atsitikimo dėl durų (7) staigaus atsidarymo tuo metu, kai yra nuleidžiama rankena (8) ir yra atlaisvinamas apatinio automatinio užrakto mechanizmas (X1).

4. Krovininio konteinerio pagal 1-3 punktus uždarymo būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apima šias pakopas:

- naudoja fizinę jėgą ir pristumia vieną iš durų (7) dalių (kuri paprastai yra be rankenos) prie konteinerio (1) tol, kol leidžia konteinerio korpusas;

- naudoja fizinę jėgą ir stumia minėto strypo (18) rankeną (5) nuo savęs konteinerio (1) link, taip pat stumia kitą durų (7) dalį prie konteinerio (1) tol, kol ji automatiškai neužsifiksuoja užrakto (2) pagalba;

- naudoja su strypu (18) sujungtą rankeną (5) ir suka strypą (18) (dažniausiai) nuo savęs į dešinę, siekiant užrakinti (užfiksuoti) viršutinį patobulintą užraktą (3) ir apatinį standartinį užraktą (4).

