1. Daugiasluoksnė lauko atitvara, susidedanti iš mūro sienos, prie kurios iš lauko pusės priklijuotos, apsaugotos tinko sluoksniu, polistireninio putplasčio plokštės, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad atitvaros viduje, tarp polistireninio putplasčio, klijų ir mūro sienos yra paliktas oro tarpas, o mūro sienoje yra angos, išdėstytos sienos viršutinėje ir apatinėje dalyse, be to, polistireninio putplasčio plokščių ilgis atitinka vieną sienos aukšą, o angos sienoje susisiekia su oro tarpu.

2. Daugiasluoksnės lauko atitvaros džiovinimo būdas, pagal kurį atitvarą, apjungiančią mūro sieną, prie jos priklijuotas polistireninio putplasčio plokštes apsaugotas tinko sluoksniu, iš vidaus džiovina šiltas patalpos oras,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad atitvarą papildomai džiovina šiltas patalpos oras, kuris patenka į oro tarpą, esantį tarp polistireninio putplasčio plokštės, klijų ir mūro sienos, pro vieną angą mūro sienoje, migruoja ir ventiliuoja oro tarpą , sukaupia savyje vandens garus esančius oro tarpe ir perneša juos pro kitą angą atgal į šildomą patalpą.

3. Daugiasluoksnės lauko atitvaros džiovinimo būdas pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad atitvaros mūro sienai pasiekus sorbcinį drėgnį, angos mūro sienoje hermetiškai užsandarinamos.

