1. Įrankis, skirtas statybinėms atramoms restauruoti / taisyti, susidedantis iš korpuso, valdomosios dalies bei restauruojančios dalies,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad susideda iš:

plečiančiosios darbinės dalies sekcijos (2), įleistos į pažeistos statybinės atramos vidų ties ta vieta, kurią reikia taisyti; ir

sukamosios dalies sekcijos (3), sukamos aplink savo ašį pagal arba prieš laikrodžio rodyklę;

kur

plečiančiosios darbinės dalies sekcija (2) susideda iš:

vieno arba kelių sujungtų vamzdžio formos elementų (5, 6), skirtų įleisti plečiančiosios darbinės dalies sekciją į restauruojamą statybinę atramą ir pagal poreikį prailginančių bendrą įrankio (1) ilgį; 

stacionariosios dalies (9), atliekančios įrankio (1) korpuso funkciją; 

varžto (11), integruoto į stacionariosios dalies (9) galą ir skirto tam, kad stacionarioji dalis (9) neprasisukinėtų kartu su besisukančiąja dalimi (10);

rakto (12), užmaunamo ant integruoto varžto (11), siekiant prilaikyti aukščiau minėtą integruotą varžtą (11); ir

išskečiamos galvutės (7), skirtos statybinės atramos geometrijai atstatyti į pradinę padėtį;

sukamosios dalies sekcija (3) susideda iš:

suktuko (4), skirto suktis pagal arba prieš laikrodžio rodyklę, ir

srieginio mechanizmo pagrindu pagamintos besisukančios dalies (10), kuri yra sujungta su įrankio suktuku (4) ir, naudojant srieginį mechanizmą, su įrankio galvutės (7) traukiamu / stumiamu pleištu;

kur

įrankio galvutė (7) susideda iš:

stumiamo / traukiamo pleišto, sujungto su besisukančios dalies (10) srieginiu mechanizmu;

skečiamų / įtraukiamų plokštelių (14), kurias, priklausomai nuo įrankio suktuko (4) sukimosi krypties, stumia arba traukia minėtas pleištas; ir

tampriųjų gumyčių (15), užmautų ant minėtų skečiamų / įtraukiamų plokštelių (14) ir atliekančių minėtų plokštelių (14) grąžinimo į pradinę padėtį funkciją tuo metu, kai galvutės plokštelės (14) yra atpalaiduotos.

2. Įrankis, skirtas statybinėms atramoms restauruoti / taisyti pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi matuoklį – padėties fiksatorių (8), skirtą nustatyti ir užfiksuoti gylį, į kurį reikia įleisti įrankio (1) plečiančiosios darbinės dalies sekciją (2).

3. Įrankis, skirtas statybinėms atramoms restauruoti / taisyti pagal bet kurį iš ankstesnių 1-2 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi indikacinio pobūdžio griovelį (13), kuris parodo viso įrankio (1) pasisukimo padėtį statybinės atramos paviršiaus atžvilgiu; įrankio darbo metu šio griovelio (13) kryptis yra nukreipta į statybinės atramos restauruojamo pažeidimo / įlenkimo pusę.

4. Įrankis, skirtas statybinėms atramoms restauruoti / taisyti pagal bet kurį iš ankstesnių 1-3 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi galvutės išplėtimo indikatorių (16), kuris yra skirtas įrankio galvutės (7) plokštelių (14) išskėtimo laipsniui nustatyti. 

5. Įrankis, skirtas statybinėms atramoms restauruoti / taisyti pagal bet kurį iš ankstesnių 1-4 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jo dalys yra pagamintos iš kietųjų medžiagų, pvz. plieno, deimanto, metalo lydinių ir panašiai.

6. Būdas, skirtas statybinėms atramoms restauruoti / taisyti naudojant įrankį pagal bet kurį iš 1-5 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apima šias pakopas:

- naudojant įrankio matuoklį (8), yra nustatomas pažeidimo gylis ir minėtas matuoklis (8) yra užfiksuojamas ant stacionariosios dalies (10);

- įrankio (1) plečiančiosios darbinės dalies sekcija (2) yra įleidžiama į statybinę atramą ties ta vieta, kurią reikia restauruoti / taisyti;

- įrankio suktukas (4) yra sukamas pagal laikrodžio rodyklę iki pilno pažeistos statybinės atramos sienelės restauravimo / pataisymo:

įrankio suktukui (4) besisukant pagal laikrodžio rodyklę, besisukanti dalis (10), sujungta su minėtu suktuku (4) naudojant srieginį mechanizmą, irgi sukasi pagal laikrodžio rodyklę;

kadangi įrankio besisukanti dalis (10) yra sujungta su įrankio galvutės (7) pleištu, besisukančios dalies (10) sukimosi metu minėtas pleištas traukiasi įrankio suktuko (4) link;

tuo metu, kai minėtas galvutės (7) pleištas traukiasi įrankio suktuko (4) link, skečiasi galvutės plokštelės (14), kurios stumia ir taiso / restauruoja statybinės atramos vidinių sienelių geometriją;

- naudojant galvutės išplėtimo indikatorių (16), yra kontroliuojamas įrankio galvutės (7) plokštelių (14) išskėtimo laipsnis;

- įrankio suktukas (4) yra sukamas prieš laikrodžio rodyklę iki pilno galvutės (7) plokštelių (14) atpalaidavimo ir sugrąžinimo į pradinę padėtį;

- įrankio (1) plečiančiosios darbinės dalies sekcija (2) yra ištraukiama iš statybinės atramos vidaus.

