1. Degiklis, susidedantis iš metalinio korpuso su dvigubom sienelėm ir oro padavimo kanalo,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis sudarytas iš korpuso, susidedančio iš išorinio ir vidinio cilindrų, ertmė tarp kurių sudaro oro padavimo kanalą, į kurį orą paduoda iš apačios arba per įrengtą angą išorinio cilindro šone, ir laisvai įstatyto į vidinį cilindrą degaus mišinio susidarymo ir jo deginimo kanalo, susidedančio iš trijų dalių: apatinės cilindrinės degių dujų patekimui iš degimo kameros į degaus mišinio susidarymo zoną, vidurinės išplatėjančios į viršų (kūgio pavidalo) su skylutėmis degių dujų prasiveržimui į degaus mišinio susidarymo zoną ir susimaišymui su oru bei degaus mišinio deginimui, ir viršutinės cilindrinės dalies liepsnos sklaidymosi apribojimui ir tiesiam nukreipimui link šilumokaičio.

2. Degiklis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad skylučių skersmuo ne didesnis kaip 2 mm. 
3. Degiklis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad degaus mišinio susidarymo ir jo deginimo kanalo išplatėjančios į viršų dalies (kūgio pavidalo) dalies sienelė su vertikaliąja išilgine kanalo ašimi sudaro kampą ne didesnį kaip 45°. 

4. Degiklis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad degaus mišinio susidarymo ir jo deginimo kanalo apatinės cilindrinės dalies skerspjūvio plotas gali būti sumažintas, įstatant į kanalą metalinį žiedą arba kanalo apatinę cilindrinę dalį atremiant į jį.
