PAGE  

1. Durų rankena, turinti armatūrą (1), susidedančią iš išardomai ar neišardomai sujungtų

jungiamosios dalies (7) bei standumo elemento (8), ir medžio masyvo apdailą (2), susidedančią iš statmenos (3) ir horizontalios (4) dalių,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad:

medžio masyvo apdaila (2) padalinta į pagrindą (5) ir dangtelį (6), kurie po to sutapdinti ir suklijuoti; 

pagrindo (5) ir dangtelio (6) dalijimo pjūvis yra horizontalioje (4) medžio masyvo apdailos (2) dalyje;

pagrindo (5) ir dangtelio (6) dalijimo paviršiuose padaryti grioveliai (11) ir (12) armatūros (1) standumo elementui (8);

statmenoje (3) medžio masyvo apdailos (2) dalyje (pagrinde (5)) padaryta kiaurymė (10) armatūros (1) jungiamajai daliai (7).

2. Rankena pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad griovelis (11) armatūros (1) standumo elementui (8) padarytas pagrindo (5) dalijimo paviršiuje.

3. Rankena pagal 1,2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad griovelis (12) armatūros (1) standumo elementui (8) padarytas dangtelio (6) dalijimo paviršiuje.

4. Rankena pagal 1-3 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad medžio masyvo apdailos (2) pagrindo (5) ir dangtelio (6) dalijimo pjūvis yra tiesialinijinis arba kreivalinijinis.

5. Rankena pagal 1-4 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad medžio masyvo apdailos (2) pagrindo (5) ir dangtelio (6) dalijimo pjūvis yra vertikalus. 

6. Rankena pagal 1-5 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad medžio masyvo apdailos (2) pagrindo (5) ir dangtelio (6) dalijimo pjūvis yra pasviręs ir sutampa su horizontalios rankenos dalies skerspjūvio įstrižaine.

7. Durų rankenos gamybos būdas, apimantis medžio masyvo apdailos (2) apdirbimą ir armatūros (1) montavimą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad: 

mechaniniu būdu išpjauna medžio masyvo ruošinį;

statmenoje (3) rankenos ruošinio dalyje padaro akliną kiaurymę (10);

pjūviu išilgai horizontalios (4) rankenos ruošinio dalies ruošinį padalija į pagrindą (5) ir dangtelį (6);

pagrindo (5) ir (arba) dangtelio (6) dalijimo paviršiuose padaro griovelius (11) ir (arba) (12), atitinkančius standumo elemento (8) formą;

patepa pagrindo (5) kiaurymę (10), o taip pat pagrindo (5) ir dangtelio (6) dalijimo paviršius klijais;

į pagrindo (5) kiaurymę (10) iš viršaus įstato armatūros (1) jungiamąją dalį (7), sutapdina jos standumo elementą (8) su grioveliais (11) ir (arba) (12);

pagrindą (5) ir dangtelį (6) sutapdina ir suklijuoja;

atlieka rankenos medžio masyvo apdailos (2) mechaninį apdirbimą, suteikiant jai galutinę formą.

