PAGE  

1. Augalo augimo sąlygų diagnostikos būdas, apimantis augalo lapo apšvietimą regimąja arba artima infraraudonajam spinduliavimui šviesa, šviesos spektro analizę, keičiant šviesos bangų ilgius,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad, vykdant nuo lapo atspindėtos šviesos spektro analizę, analizuoja mažiausiai dviejų skirtingo amžiaus lapų atspindėtos šviesos intensyvumus ir jų skirtumus kaip funkciją nuo bangos ilgio, lygina nuo optimaliomis sąlygomis augusio augalo skirtingo amžiaus lapų atspindėtos šviesos intensyvumų skirtumą su tiriamojo augalo to paties amžiaus kaip etaloninių lapų atspindėtos šviesos intensyvumų skirtumu, pagal spektrų skirtumus sprendžia apie cheminių elementų trūkumą augalo vegetacijos laikotarpiu.
2. Augalo augimo sąlygų diagnostikos būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad diodo skleidžiamą šviesą į augalo lapą nukreipia šviesolaidžiu. 

3. Augalo augimo sąlygų diagnostikos įrenginys, turintis kamerą tiriamajam lapui talpinti, šviesos diodą, skirtą augalo lapui apšviesti, fotodetektorių šviesai priimti, stiprintuvą bei analoginį-skaitmeninį keitiklį ir mikroprocesorių duomenims apdoroti ir kaupti,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įrenginyje sumontuotos mažiausiai dvi tamsios matavimo kameros augalo lapams talpinti ir bent du šviesos diodai su elektronine valdymo schema kiekvienai kamerai, taip pat mažiausiai du fotodetektoriai nuo lapų atspindėtai šviesai priimti, mikroprocesorius turi funkciją atlikti nuo mažiausiai dviejuose skirtingose kamerose patalpintų lapų atspindėtos šviesos spektrų skirtumo matavimus.

4. Augalo augimo sąlygų diagnostikos įrenginys pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad diodo skleidžiamai šviesai į augalo lapą nukreipti sumontuotas šviesolaidis. 

5. Augalo augimo sąlygų diagnostikos įrenginys pagal 3 arba 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad regimos ir infraraudonosios šviesos sumaišymui diodai aprūpinti sumaišančiuoju lęšiu.
6. Augalo augimo sąlygų diagnostikos įrenginys pagal bet kurį iš 3-5 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įrenginyje sumontuotos keturios tamsios kameros tiriamiems lapams talpinti ir keturi šviesos diodai su elektronine valdymo schema kiekvienai kamerai, taip pat keturi fotodetektoriai nuo lapų atspindėtai šviesai priimti.

7. Augalo augimo sąlygų diagnostikos įrenginys pagal bet kurį iš 3-6 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įrenginys kalibruojamas atraminiais baltos spalvos ir juodos spalvos popieriaus lapais.

PAGE  

