PAGE  

1. Integruota sistema (1), apimanti pirolizės būdu įvairių gaminamų produktų liniją, susidedančią iš:

degimo kameros, pirolizės kameros, karšto oro padavimo sistemos, antrinių dujų padavimo sistemos, išmetamųjų dujų šalinimo sistemos ir šios sistemos valdymo bloko,

b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad papildomai turi elektros energijos ir šilumos energijos gamybos modulius, susidedančius iš:

šilumokaičių sistemos,

susidedančios iš šiluminės alyvos pirminio kaitinimo sistemos (7) ir šiluminės alyvos papildomo kaitinimo sistemos (8);
 organinio Rankino ciklo generatoriaus (ORC) (9);
 elektros energijos paskirstymo sistemos (10) ir
 šilumos energijos paskirstymo sistemos (11);

kur:

šilumokaičių sistemos pagrindą sudaro grandinė, jungianti ORC generatorių (9), pirminio įkaitinimo sistemą (7), papildomą kaitinimo sistemą (8), šilumos energijos paskirstymo sistemą (11), elektros energijos paskirstymo sistemą (10) ir vėl ORC generatorių (9);

šilumokaičiai, kurių paskirtis yra surinkti šilumą iš minėtų modulių (2, 3, 6) ir pernešti ją į ORC generatorių (9), gali būti išdėstyti degimo kameroje (2), pirolizės kameroje (3) ir išmetamųjų dujų šalinimo sistemoje (6);

šilumokaičių sistemoje šilumą nešančio agento funkciją atlieka šiluminė alyva (termoalyva), kuri, naudojant siurblį, cirkuliuoja per šiluminės alyvos kaitinimo grandinę bei ORC generatorių;

ORC generatorius (9) verčia šilumokaičių sistemos surenkamą bei tiekiamą šilumos energiją elektros energija, kurią vėliau perduoda į elektros energijos kaupimo bei paskirstymo sistemą (10);

elektros energijos paskirstymo sistemos (10) ir šilumos energijos paskirstymo sistemos (11) paskirtis yra rinkti, kaupti ir perduoti šias energijas (šilumos bei elektros) išoriniams moduliams arba sistemoms;

šilumos energijos paskirstymo sistema (11) gauna šilumą iš šilumokaičių sistemos grandinės arba iš ORC generatoriaus jo aušinimo metu. 

2. Integruota sistema (1) pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ją sudarantys šilumos jėgainės, elektrinės bei pirolizės būdu gaminamų produktų linijos moduliai lygiagrečiai gamina tris įvairius produktus: chemines medžiagas ir / arba produktus, ypač medžio anglį; elektros energiją ir šilumos energiją.

3. Integruota sistema (1) pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėti šilumokaičiai yra sujungti į bendrą nuosekliai ir / arba lygiagrečiai sujungtą grandinę.

4. Integruota sistema (1) pagal vieną iš aukščiau minėtų 1-3 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėtoje integruotoje sistemoje (1) šilumokaičių grandinės gali būti kelios.

5. Integruotos sistemos (1) pagal vieną iš anksčiau minėtų 1-4 punktų panaudojimas, skirtas cheminėms medžiagoms, elektros energijai ir šilumos energijai gaminti.

6. Integruotos sistemos (1) panaudojimas pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad, siekiant padidinti elektros energijos bei šilumos energijos gamybos lygį, į degimo kamerą (2) paduodamas didesnis pirminio kuro / biomasės kiekis.

























