1. Plokštelinis biofiltras su kapiliarine įkrovos drėkinimo sistema, turintis užteršto oro tiekimo ortakį, filtruojančią įkrovą, drėkinimo sistemą, ventiliatorių, pučiantį užterštą orą į filtrą, temperatūros biofiltre palaikymo sistemas, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad įrenginio filtruojančiąją dalį sudaro daugybė vertikalių polimerinių plokštelių, padengtų iš abiejų pusių poringomis plokštėmis, išdėstytų su militarpais (0,5–1,0 mm dydžio) lygiagrečiai užteršto oro judėjimo kryptimi ir dalinai panardintų aktyvuotame skystyje, tuo sukeliant kapiliarinį filtruojančios dalies drėkinimą.

2. Biofiltras, pagal 1 punktą b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad vertikalios polimerinės plokštelės yra padengtos iš abiejų pusių poringomis silpnai presuotomis plokštėmis iš termiškai apdirbto medienos plaušo. 

3. Biofiltras, pagal 1 punktą b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad vertikalios polimerinės plokštelės, padengtos poringomis plokštėmis, yra panardintos 1/3 aukščio aktyvuotame skystyje.

4. Biofiltras, pagal 3 punktą b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad aktyvuotas skystis yra druskų tirpalas, susidedantis iš: K2HPO4 – 1 g, KCl – 0,5 g, MgSO4(7H2O – 0,5 g, FeSO4(7H2O – 0,1 g, NaNO3 – 0,90 g, distiliuoto vandens – 1000 g.
