PAGE  

1. Terminis durų spynos kaištis, skirtas priešgaisriniam durų užblokavimui durų staktoje, susidedantis iš plieninio stūmoklio, sumontuoto cilindrinėje įvorėje, kurios vienas galas yra aklinas, o kitas – atviras, uždengtas dangteliu,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tarp plieninio cilindrinio stūmoklio (2) ir įvorės (1) įrengta termoreaktyvi nuo šilumos išsiplečianti medžiaga (4).
2. Kaištis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad termoreaktyvios medžiagos (4) išsiplėtimo temperatūra yra ribose tarp 150°C ir 250°C, geriausiu atveju – apie 200°C.

