PAGE  

1. Sraigtasparnio gelbėjimo parašiuto tvirtinimo ir išmetimo būdas skirtas lengvajam daugiasraigčiam aparatui,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad naudojami dvi ar daugiau parašiutų išmetimo kapsulės, parašiutai išmetami vienu metu į priešingas puses, reaktyviniai impulsai nuo parašiutų išmetimo kompensuojami tarpusavyje.

2. Sraigtasparnio gelbėjimo parašiuto tvirtinimo ir išmetimo būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kiekvieno parašiuto išmetimo vektorius eina nuo sraigtasparnio masės centro.

3. Sraigtasparnio gelbėjimo parašiuto tvirtinimo ir išmetimo būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad parašiuto išmetimo jėgos užtenka parašiuto ištempimui.

4. Sraigtasparnio gelbėjimo parašiuto tvirtinimo ir išmetimo būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad parašiutų tvirtinimo taškai yra aukščiau sraigtasparnio masės centro.

5. Sraigtasparnio gelbėjimo parašiuto tvirtinimo ir išmetimo būdas pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad parašiutų išmetimas leidžiamas po variklių išjungimo.

6. Sraigtasparnio gelbėjimo parašiuto tvirtinimo ir išmetimo būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad parašiutų išmetimui rankinis jungiklis turi būti perjungtas du arba daugiau kartų iš eilės.
