Gelbėjimo sistema skirta lengvajam daudiasraigčiui sraigtasparniui. Du ar daugiau parašiutų yra išmetami į šonus po variklių išjungimo. Reaktyviniai impulsai nuo parašiutų išmetimo yra tarpusavyje kompensuojami. Parašiutų tvirtinimo taškai daromi aukščiau aparato masės centro. Sistema leidžia saugiai nuleisti lengvąjį daugiasraigtį sraigtasparnį avarijos atveju.