1. Įrenginys (10), skirtas šlapioms medžiagoms slėgti, turintis medžiagų pakrovimo sekciją, besisukantį būgną, suslėgimo kameras bei iškrovimo sekciją,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jį sudaro korpusas (12-30), prie korpuso (12-30) pritvirtintas horizontalus būgnas (40), kuris sukasi apie ašį (A) ir laiko trejetą ašiai (A) lygiagrečių cilindrinių slėgimo kamerų (56), kurios yra nutolusios viena nuo kitos aplink minėtąją ašį (A) vienodu kampu ir kurios turi perforuotas skyles (60, 64) ir priešinguose galuose yra atviros,

kur

- minėtas būgnas (40) yra prijungtas prie motorinių priemonių (122, 124), kurios būgną (40) suka žingsnis po žingsnio taip, kad kiekviena minėtoji slėgimo kamera (56) paeiliui sulygiuoja su korpuse esančiu pakrovimo punktu (74), slėgimo punktu (100) ir iškrovimo punktu (114);

- minėtą pakrovimo punktą (74) sudarančios pakrovimo priemonės (88, 90-96) yra išdėstytos vienoje būgno (40) pusėje ir naudojamos medžiagoms pakrauti į slėgimo kamerą (56), kuri laikinai sulygiuojama su pakrovimo punktu per toje pačioje pusėje esantį atvirą galą, kai priešingas galas yra uždarytas prieš jį kylančios ir greta esančios nejudančios sienos (78-80);

- minėtas slėgimo punktas (100) vienoje būgno (40) pusėje turi motorizuotą presą (110), kuris per atvirą galą patenka į slėgimo kamerą (56), kai ši laikinai sulygiuojama su slėgimo punktu, ir suslegia kameroje esančias medžiagas, priversdamas skystąją medžiagos frakciją nutekėti per kameros skyles (60, 64), priešingam slėgimo kameros (56) galui esant uždarytam atitinkamomis priemonėmis (102, 104);

- minėtą iškrovimo punktą (114) sudaro vienoje būgno (40) pusėje esantis motorizuotas išmetimo stūmoklis (122), kuris per atvirą galą patenka į slėgimo kamerą, kai ši laikinai sulygiuojama su iškrovimo punktu, ir pro priešingoje slėgimo kameros pusėje esantį atvirą galą išstumia suslėgtas medžiagas.

2. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad prie kiekvienos slėgimo kameros (56) atviro galo, pakrovimo priemonių pusėje (88, 90, 94, 96), yra pritvirtintas susidėvėjimui atsparus pjovimo žiedas (68), kuris kerpa išvien su įtaisytais žiediniais ašmenimis (98), pritvirtintais tarp jau minėtų pakrovimo priemonių (88, 90, 94, 96) ir slėgimo kameros (56), kurios yra laikinai sulygiuojama su pakrovimo punktu.

3. Įrenginys pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad atsparus susidėvėjimui pjovimo žiedas (68) yra pritvirtintas abejuose slėgimo kamerų atviruose galuose (56), ir tuo, kad iškrovimo punktą (114) sudaro priešingų skersinių sienų pora (116, 118), atitinkamai kylanti priešais (ar greta) priešingus laikinai sulygiuotos slėgimo kameros atvirus galus, kur šios priešingos skersinės sienos turi atitinkamas bendraašes angas (116a, 118a), kurios sulygiuojamos su motorizuotu išmetimo stūmokliu (122) ir yra pritaikytos veikti išvien su atspariais susidėvėjimui pjovimo žiedais (68).

4. Įrenginys pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtos priešingos skersinės sienos (116, 118) yra padengtos atitinkamomis dilimo plokštėmis (116b, 118b), turinčiomis atitinkamas angas (116c, 118c) ir sulygiuotomis su atitinkamosiomis skersinių sienų angomis, kai kiekviena iš dilimo plokščių (116b, 118b) yra išlenkta taip, kad atstumas tarp jos angos (116c, 118c) ir jos išorinio profilio tolygiai sumažėja ties radialine linija (B“‘, BIV), kuri jungia būgno (40) ašį (A) su angos (116c, 118c) ašimi.

5. Įrenginys pagal bet kurį iš 2-4 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad uždarymo priemones sudaro hidraulinis keltuvas (102) su uždarymo stūmokliu (104), kuris yra nukreiptas į priešingą atvirą suspaudimo kameros galą nei presas (110), kai ši yra laikinai sulygiuojama su suspaudimo punktu, o minėtas uždarymo stūmoklis (104) yra apjuostas dilimo žiedu (106), kuris yra pritvirtintas atitinkamu atstumu prie hidraulinio keltuvo (102) priekinio paviršiaus (102a).

6. Įrenginys pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas dilimo žiedas (106) yra išlenktas taip, kad atstumas tarp jo angos ir jo išorinio profilio tolygiai sumažėja ties radialine linija (B“), kuri jungia jo ašį su būgno (40) ašimi.

7. Įrenginys pagal bet kurį iš 2-6 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas pjovimo žiedas (68) turi pirmąją, didesnio diametro dalį (68a), kuri tampriai įsistato į žiedinį griovelį (66), kuris susiformuoja atitinkamame slėgimo kameros atvirame gale, ir yra suspaudžiama tarp minėto žiedinio griovelio (66) dugno ir žiedinės plokštės (70, 72), pritvirtintos prie atitinkamo išilginio būgno galo, ir antrą, mažesnio diametro dalį (68b), kuri išilgai ašies įlenda į žiedinę plokštę (70, 72).

8. Įrenginys pagal bet kurį iš 2-6 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas pjovimo žiedas (68) gali judėti ašies kryptimi žiediniame griovelyje (66), kuris suformuotas atitinkamam atvirame slėgimo kameros gale.

