Kulkšnies-pėdos ortopedinis įtvaras, kurį sudaro karkasas, pagamintas iš lengvo ir tvirto anglies pluošto kompozito, karkaso apatinė dalis ties vidiniu pėdos skliautu yra sujungta su padu, o ties kulno viršutine dalimi išlenkimas pereina į tiesią dalį, neliesdamas Achilo sausgyslės, o ties blauzdos apatine dalimi turi dvi atšakas, o pado priekinė dalis yra mažesnio standumo, negu dalis ties kulnu, lyginant su vidurine standžia pado dalimi,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įtvaras pagamintas iš anglies ir stiklo pluoštų kompozito, o blauzdos fiksacija ne mažiau trijuose taškuose kojos imobilizavimui įtvaras turi blauzdos laikiklius ir blauzdos atramą viršutinėje įtvaro dalyje, be to, atrama išsišakoja į dvi atšakas, kurių apačioje yra blauzdą apimantys laikikliai, o laikančioji įtvaro dalis yra ilgesnė.
