1. Mechaninė kvazinulinio standžio vibroizoliacinė sistema, susidedanti iš viršutinio objekto padėklo, besiremiančio į tampria struktūra susietų vertikalių ir horizontalių virpesių komponentų dempferių visumą, bazuojamą ant apatinės bazinės plokštės, kurios centre patalpintas atraminės vertikalios spyruoklės reguliavimo įrenginys, kuris yra sureguliuotas taip, kad vienu galu ši spyruoklė pagal apkrovos masę per jos centre sumontuoto centrinio strypo atraminį paviršių užtikrina darbingumui reikalingą vertikalų standį ir padėtį, kitu galu tampriai sąveikaudama su horizontaliu svertų įrenginiu užtikrina darbingumui reikalingą kvazinulinį standį, veikiantį priešinga pirmajam kryptimi,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad vertikaliam standžiui reguliuoti panaudota sliekinė pora, kai sliekas sumontuotas standžiai ant bazinės plokštės, o sliekratis – koncentriškai ant atraminės srieginės įvorės, savo vidine skyle laisvai praleidžiančios centrinį strypą, apsaugotos nuo prasisukimo, vienu galu besiremiančios į bazinę plokštę, kitu galu – į atraminę spyruoklę, tuo pat metu atraminis centrinio strypo paviršius yra su strypu sujungto horizontalaus dempferavimo bloko viršutinės dalies apatinis paviršius, kai pats šis blokas sudarytas iš dviejų dalių, apatinei esant standžiai sujungtai su centrinio strypo apačia, o su viršutine pastaroji – keturiais standžiais strypais vienodai nutolusiais nuo centro ir laisvai praeinančiais per bazinę plokštę, kurie yra svertais dėl nedidelio horizontalaus paslankumo galimybės, kurią įgalina tam pritaikyta dempferavimo bloko konstrukcija.

2. Mechaninė kvazinulinio standžio vibroizoliacinė sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad horizontalaus dempferavimo bloko viršutinė dalis yra susieta su bazine plokšte per korpusus, iš kurių vienas yra standžiai pritvirtintas prie bazinės plokštės, o kitas, esantis pirmajam priešpriešiais, prie minėtos plokštės standžiai pritvirtintas tik savo apatine dalimi, kuri yra tik plokščių spyruoklių, ją jungiančių su viršutine dalimi, tvirtinimo korpusas, gi viršutinė korpuso dalis dėl to turi mažo paslankumo galimybę, kuris savo ruožtu kelia nedidelio dempferavimo bloko viršutinės dalies vertikalaus poslinkio poreikį, pastarasis yra realizuotas per artimą horizontaliems dempferavimo bloko strypams jų porų galų šarnyrišką įmontavimą iš vienos pusės į viršutines minėtų dempferavimo korpusų dalis, iš kitos – į dempferavimo bloko viršutinę dalį, tarp taip sudarytų šarnyrų galų sumontuotas bent vienas horizontalus hidraulinis dempferis, o per korpusų centrus laisvai praeina bloko įveržimo sraigtas, kuris savo galus sujungiančia centrinės plokštelės skyle laisvai prasilenkia su sistemos centriniu strypu ir yra įveržtas reguliuojamos spyruoklės pagalba.

3. Mechaninė kvazinulinio standžio vibroizoliacinė sistema pagal 1 ir 2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad turi tris ar keturias standžiai sujungtas su bazine plokšte atramas objekto padėklo svoriui atremti ir padėklo pokrypio slopinimo pakabą, tampriai susijusią su centrinio strypo viršutiniu atraminiu paviršiumi.

4. Mechaninė kvazinulinio standžio vibroizoliacinė sistema pagal 1 ir 2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad hidrauliniai dempferiai įmontuoti į horizontalias skyles nejudamuose dempferių bloko korpusuose, susijusiuose su bazine plokšte ir turi eilę griovelių, užpildytų klampių skysčiu, o dempferių ašys turi laisvo prasisukimo savo skylėse galimybes, be to jų galai užsandarinti tarpinėmis ir ant jų standžiai užfiksuoti artimi horizontaliems strypai, vienodai nutolę nuo dempferavimo bloko ašies.

5. Mechaninė kvazinulinio standžio vibroizoliacinė sistema pagal 1, 2, 3 ir 4 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad skirtingoms objekto masėms parenkamos skirtingos atraminės spyruoklės.

6. Mechaninė kvazinulinio standžio vibroizoliacinė sistema pagal 1, 2 ir 3 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad objekto padėklas per centrinį strypą, apatinę dempferavimo bloko plokštę ir tamprią likusią sistemos struktūrą yra pakabintas ant riboto standumo strypų.

