Aukštos skyros įrenginys grafinei informacijai perduoti taktiliniu būdu, susidedantis iš korpuso, kuriame tampriai įtvirtintas įvedimo-išvedimo mazgas su jutikliu, dviejų koordinačių jutiminio ekrano ir valdymo bloko su programa įranga,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įvedimo – išvedimo mazgo sienelių vidinis paviršius yra padengtas elektrai laidžiu sluoksniu bei maža trintimi pasižyminčia medžiaga ir sudarytas iš pastovaus magneto su elektromagnetu, kuris įtemptas įvedimo –išvedimo mazgo vidinės dalies priešpriešinėse sienelėse ir apribotas ritinėliais ir slankikliais su spyruoklėmis , per kuriuos paduodamas signalas iš valdymo bloko su programine įranga, o dviejų koordinačių jutiminis ekranas įtvirtintas įvedimo – išvedimo mazgo viršutinėje dalyje priešais pastovų magnetą su elektromagnetu, ant kurio paviršiaus yra įtvirtintas jutiklis.
