PAGE  

1. Vandenilio gavybos iš vandens būdas, apimantis vandens garinimą, vandens molekulių klasterizaciją (nanolašų formavimą), jų įelektrinimą, greitinimą elektriniame lauke ir įterpimą į membranas, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad

a) uždarame termostate su 2-5 (m dydžio skylutėmis vienoje iš jo sienelių sudaro vandens sotinančių garų slėgį vandens temperatūros intervale 340-360 K,

b) pro skylutes rezervuaro sienelėje vandens garus paduoda į vakuuminę kamerą, kurioje vakuuminiais siurbliais palaiko stacionarų slėgį 1 - 0.1 Pa, kurioje vandens garai greitai atvėsinami (adiabatinis plėtimasis) ir suformuojami vandens nanolašai, kurių skersmuo neviršija 5 nm,

c) vakuuminės kameros zonoje, kurioje formuojasi nanolašai, įelektrina nanolašus, panaudojant išorinius nepriklausomus jonizacijos šaltinius (Rentgeno spindulius, elektronus, plazmą ar kitus), dėl ko nanolašai tampa įelektrintomis nanodalelėmis,

d) vakuuminės kameros zonoje, kurioje formuojami nanolašai ir vyksta jų įelektrinimas, sukuria elektrinį lauką, suformavus 20 – 60 kV potencialų skirtumą tarp sienelės, pro kurią garai patenka į vakuuminę kamerą, ir membranos, naudojamos vandeniliui atskirti, paviršiaus,

e) įelektrintus nanolašus elektriniame lauke greitina ir suteikia kinetinę energiją, 

f) energingus nanolašus su energija, kurios pakanka suskaldyti nanolašus į juos sudarančius H ir O atomus, sąveikoje su membranos atomais suskaldo į H ir O atomus,

g) H atomus perneša per membraną, kurie kitoje membranos pusėje sudaro H2 molekules.










