1. Radioaktyviosios užtaršos 137Cs medžio rievėse nustatymo būdas, apimantis bandinių surinkimą ir paruošimą spektrometrinei analizei bei spektrometrinę analizę,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad bandiniai yra formuojami iš dirvožemio po medžio laja, radionuklido kiekis medžio rievėse įvertinamas pagal spektrometrine analize nustatytą šio radionuklido savitąjį aktyvumą dievožemyje, naudojant 40K santykinio pasiskirstymo ir cheminių analogų konkurencingumo koeficientus.

2. Radioaktyviosios užtaršos 137Cs medžio rievėse nustatymo būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dirvožemio bandiniai yra parenkami 0,5-1,3 m atstumu nuo medžio.

3. Radioaktyviosios užtaršos medžio rievėse nustatymo būdas pagal 1–2 punktus  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dirvožemio bandiniai yra renkami kas 2 cm iki 10 cm gylio, o gilesniuose sluoksniuose – kas 5 cm.
